Приложение

к приказу Комитета

градостроительной политики

Ленинградской области

от ______________ № _______

    - В оглавлении главу 7 части I дополнить позицией:

«Статья 11.1 Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства».

    - Главу 7 части I дополнить статьей 11.1 следующего содержания:

«	Статья 11.1. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства и Правила согласования архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства регулируются
в соответствии с пунктом 2.1 части 6, частью 6.2 статьи 30, статьей 40.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2023 года № 857.

Архитектурно-градостроительный облик объекта капитального строительства – замысел архитектурного решения объекта, достигнутый композиционной взаимоувязкой форм, фактурной совместимостью отделочных материалов, цветового решения и характера размещения деталей и элементов объекта капитального строительства, включающего подчинение системе композиционных осей, членение фасадов с учетом принятых приемов архитектурно-художественной композиции, объемно-пространственного построения объекта капитального строительства.

В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, устанавливаются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

- Согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства не требуется в отношении:

- объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, действие градостроительного регламента на которые не распространяется;

- объектов, для строительства или реконструкции которых не требуется получение разрешения на строительство;

- объектов, расположенных на земельных участках, находящихся
в пользовании учреждений, исполняющих наказание;

- объектов обороны и безопасности, объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, осуществляющих функции в области обороны страны и безопасности государства;

- гидротехнических сооружений;

- объектов и инженерных сооружений, предназначенных для производства
и поставок товаров в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения;

- подземных сооружений;

- объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей
среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических
и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв и водных объектов;

- объектов капитального строительства, предназначенных (используемых) для обработки, утилизации, обезвреживания и размещения отходов производства
и потребления;

- объектов капитального строительства, предназначенных для обезвреживания, размещения и утилизации медицинских отходов;

- объектов капитального строительства, предназначенных для хранения, переработки и утилизации биологических отходов;

- объектов капитального строительства, связанных с обращением
с радиоактивными отходами;

- объектов капитального строительства, связанных с обращением веществ, разрушающих озоновый слой;

- объектов использования атомной энергии;

- опасных производственных объектов, определяемых в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

- Виды разрешенного использования земельных участков, которые допускают размещение объектов капитального строительства, в отношении которых установлены требования к архитектурно-градостроительному облику, включены
в основные и условно разрешенные виды использования земельных участков, предусмотренные статьями 19, 20, 22-24, 26-29, 31, 32, 34-37, 39 настоящих Правил, при обязательном отображении на Карте градостроительного зонирования территорий, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

Согласование архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства, указанных в пункте 1 настоящей статьи, на земельных участках с видами разрешенного использования, допускающими размещение таких объектов, не требуется.

».

    - Статью 12 главы 8 части II изложить в следующей редакции:

«

Правила включают в себя карту градостроительного зонирования, на которой установлены границы территориальных зон. На карте градостроительного зонирования отображены границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, границы территорий объектов культурного наследия, границы зон с особыми условиями использования территорий, а также территории, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капительного строительства.

».

    - В главе 9 части II:

  - Статью 19 изложить в следующей редакции:

«

Статья 19. Зона застройки индивидуальными жилыми домами

1.	Кодовое обозначение – ТЖ.1

2.	Виды разрешенного использования земельных участков:

| № п/п | Код вида | Наименование вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
|  | 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства |
|  | 2.2 | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) <***> |
|  | 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг |
|  | 3.3 | Бытовое обслуживание |
|  | 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование |
|  | 5.1.3 | Площадки для занятий спортом |
|  | 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования |
|  | 12.0.1 | Улично-дорожная сеть |
|  | 12.0.2 | Благоустройство территории |
|  | 14.0 | Земельные участки, входящие в состав общего имущества собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |
|  | 2.3 | Блокированная жилая застройка <*> |
|  | 2.7.2 | Размещение гаражей для собственных нужд |
|  | 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг |
|  | 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание |
|  | 3.2.2 | Оказание социальной помощи населению |
|  | 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности |
|  | 3.7.1 | Осуществление религиозных обрядов |
|  | 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание |
|  | 4.4 | Магазины <**> |
|  | 4.5 | Банковская и страховая деятельность |
|  | 4.6 | Общественное питание |
|  | 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
|  | 4.9.2 | Стоянка транспортных средств |
|  | 13.1 | Ведение огородничества |
| Примечания: 1) Земельные участки с видом разрешенного использования, отмеченным в таблице знаком <*>, относятся к основным видам разрешенного использования при условии, что общее количество блоков не превышает количества равного 2. 2) Земельные участки с видом разрешенного использования, отмеченным в таблице знаком <**>, относятся к основным видам разрешенного использования при условии, что общая площадь объектов капитального строительства на соответствующих земельных участках не превышает 500 квадратных метров. 3) Размещение объектов вида разрешенного использования, отмеченного знаком <***>, допускается при условии соблюдения санитарных и иных требований, установленных законодательством Российской Федерации в области охраны здоровья человека |  |  |

3. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
(с учетом положений частей 5, 6 статьи 18 настоящих Правил):

| № п/п | Параметры | Единицы измерения | Предельные значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальные | Максимальные |
|  | Предельные размеры земельных участков для видов разрешенного использования с кодом: | м2 |  |  |
|  | 2.1, 2.2 |  | 1000 | 2500 |
|  | 2.3 <*> |  | 400 <***> | 1200 |
|  | 3.5.1 |  | 4400 | не подлежат установлению |
|  | 3.1.2, 3.2.2; 3.3; 3.4.1, 3.6.1; 3.7.1; 3.10.1; 4.4; 4.5; 4.6; 8.3 |  | 200 | 5000 |
|  | Иные виды |  | не подлежат установлению | не подлежат установлению |
|  | Предельная высота зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования с кодом: | м |  |  |
|  | 2.1, 2.2, 2.3, 3.5.1 |  | 12 |  |
|  | 3.7.1 |  | 16 |  |
|  | 3.1.2, 3.2.2; 3.3; 3.4.1, 3.6.1; 3.10.1; 4.4; 4.5; 4.6; 8.3 |  | 9 |  |
|  | 2.7.2 |  | 3 |  |
|  | Иные виды |  | не подлежат установлению |  |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования с кодом: | м |  |  |
|  | 2.1, 2.2, 2,3 <**>, 3.1.2, 3.2.2; 3.3; 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1; 3.7.1; 3.10.1; 4.4; 4.5; 4.6; 8.3, 2.7.2 |  | 3 |  |
|  | Иные виды |  | не подлежат установлению |  |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка для видов разрешенного использования с кодом: | % |  |  |
|  | 2.1 |  | 20 |  |
|  | 2.2 - при размере земельного участка 1000 м2 - при размере земельного участка более 1000 м2 |  | 30 20 |  |
|  | 3.1.2, 3.2.2, 3.3, 3.4.1, 3.6.1, 3.7.1, 3.10.1, 4.4, 4.5, 4.6, 8.3 |  | 50 |  |
|  | Иные виды |  | не подлежат установлению |  |
| 5 | Иные параметры: |  |  |  |
| 5.1 | Предельная этажность, с кодом: | этаж |  |  |
|  | 2.1, 2.2, 2.3, 3.5.1 |  | 3 |  |
|  | 3.1.2, 3.2.2, 3.3, 3.4.1, 3.6.1, 3.7.1, 3.10.1, 4.4, 4.5, 4.6, 8.3 |  | 2 |  |
|  | 2.7.2 |  | 1 |  |
|  | Иные виды |  | не подлежат установлению |  |
| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельного участка, максимальный процент застройки в границах земельного участка вспомогательных видов разрешенного использования применяется в соответствии с основным или условно разрешенным видом использования земельного участка. <*> Для вида использования «Блокированная жилая застройка» (код 2.3) каждый жилой блок должен размещаться на отдельном земельном участке, а общее количество блоков не может превышать количества равного 10. <**> Для вида использования «Блокированная жилая застройка» (код 2.3) при наличии одной или нескольких общих капитальных стен без проемов с соседним жилым блоком (жилыми блоками) минимальный отступ указанных стен от границ земельного участка – 0 м. <***> Для вида использования «Блокированная жилая застройка» (код 2.3) в случаях, когда проектная документация и строительство блокированных жилых домов осуществлялось в соответствии с градостроительными планами земельных участков, подготовленными на основании Правил землепользования и застройки Ропшинского сельского поселения, утвержденных решением совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение №10 от 05.11.2014 года, минимальный размер земельных участков – 150 кв. м |  |  |  |  |

4.	Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом Российской Федерации. Содержание ограничений оборота земельных участков устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территории, установленные федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, указаны в главе 12 настоящих Правил.

В случае расположения земельного участка в границах защитной зоны объекта культурного наследия режим использования территорий в границах защитных зон объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с пунктом 1 статьи 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ.

5. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

1)	К цветовым решениям объектов капитального строительства
не устанавливаются, кроме случаев, если муниципальным правовым актом муниципального образования – правилами благоустройства территории, установлены правила определения цветовых решений застройки и отдельных объектов капитального строительства, цветовое решение объекта должно выполняться в соответствии с данным документом.

2)	К отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства, не допускается:

- использование в качестве отделочных материалов фасадов объектов капитального строительства сайдинга (винилового), профилированного металлического листа, асбестоцементных листов, самоклеящейся пленки, баннерной ткани, сотового поликарбоната, а также устройство вентилируемого фасада 
с открытыми системами крепления;

- окраска поверхностей, облицованных натуральным (природным) камнем;

- использование пластика, профилированных металлических листов, асбестоцементных листов (плоские и волнистые), МГЛ-листов для устройства глухой части лоджии или балкона;

- использование цветного остекления, не соответствующего цветовому решению объекта капитального строительства, искажающего восприятие архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства
и окружающего их пространства, включая объекты и элементы благоустройства.

3)	К размещению технического и инженерного оборудования на фасадах
и кровлях объектов капитального строительства:

- техническое и инженерное оборудование фасадов объектов капитального строительства включает в себя системы газоснабжения, освещения, связи, телекоммуникации, видеонаблюдения, кондиционирования и вентиляции воздуха;

- техническое и инженерное оборудование должно располагаться с учетом системы композиционных осей фасадов объекта и иметь комплексный характер;

- габариты, форма, цветовое решение технического и инженерного оборудования и декоративных коробов, в которых оно размещается, не должны ухудшать визуальные характеристики объекта;

- не допускается размещение технического и инженерного оборудования на архитектурных элементах и деталях декора, порталах, козырьках, пилонах, консолях, фасадах с отделкой в виде настенной росписи, мозаичного панно, сграффито и иных видов монументального искусства;

- не допускается наружная открытая прокладка по фасаду подводящих сетей и иных коммуникаций, прокладка сетей с нарушением пластики фасада;

- не допускается размещение технического и инженерного оборудования, выступающего от плоскости фасада более чем на 20 см, на высоте менее 2,5 м
от уровня земли или крыльца;

- при строительстве объемно-пластическое решение фасада объекта капитального строительства должно предусматривать скрытое размещение наружных блоков систем кондиционирования, вентиляции и их комплексов, скрытую систему водоотведения, либо предусматривать их внутреннее размещение.

При реконструкции объекта капитального строительства:

- размещение дополнительного оборудования должно обеспечивать сохранность отделки фасада либо ее восстановление,

- при открытой прокладке подводящих сетей и иных коммуникаций необходимо располагать их в декоративных коробах, выполненных в цвете фасада. Длина декоративных коробов и их количество на фасаде объекта капитального строительства должны быть минимально возможными, трассировка осуществляться горизонтально, вертикально или параллельно кромке стены;

- при размещении наружных блоков систем кондиционирования 
и вентиляции на просматриваемых с территорий общего пользования фасадах необходимо применять защитные декоративные решетки, выполненные с учетом архитектурного решения объекта капитального строительства.

4)	К подсветке фасадов объектов капитального строительства не устанавливаются, кроме случаев, если муниципальным правовым актом муниципального образования – правилами благоустройства территории, урегулированы правила формирования архитектурно-художественной подсветки застройки и объектов капитального строительства, световое решение объекта должно выполняться в соответствии с данным документом.

5)	К объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства:

- здание или сооружение (в новой застройке) должно быть строго ориентировано по красной линии основного подъезда или подхода к нему;

- здание или сооружение не должно наносить визуальный дискомфорт,
а именно близко располагаться к окнам жилых домов и общественно-значимых зданий;

- дворы жилых домов не должны выходить на жилую улицу.

6)	К архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства:

- входные группы – входы в здания должны иметь навес в плоскости фасада и должны быть организованы в одной отметке с уровнем земли, входные группы
в общественные здания должны быть направленны на территории общего пользования или к основному подъезду к зданию или сооружению;

- цоколь – должен быть в одной плоскости со стеной зданий, западать или выступать и выполняться из антивандальных негорючих материалов;

- первый и цокольный этаж должен быть выполнен из облицовочного, прочного и антивандального материала (без применения штукатурки);

- фасад здания должен быть оборудован скрытыми элементами кондиционирования (в одном цветовом стиле здания);

- окна, лоджии, балконы должны быть остеклены, в едином стиле;

- информационные носители при оформлении необходимо использовать ровные шрифты, без засечек и декоративных элементов;

- запрещается использовать крышу зданий и сооружений для размещения рекламных носителей.

Виды разрешенного использования земельных участков, на которые распространяются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, а также объекты капитального строительства,
в отношении которых согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства не требуется, указаны в статье 11.1 настоящих Правил.

Решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства принимается уполномоченным органом местного самоуправления с учетом рекомендаций консультативно-экспертного совета
по рассмотрению архитектурно-градостроительного облика населенных пунктов, зданий, сооружений Ленинградской области, образованного постановлением Губернатора Ленинградской области от 31 мая 2021 года № 40-пг.»

  - Статью 20 изложить в следующей редакции:

«

Статья 20. Зона застройки малоэтажными жилыми домами

1.	Кодовое обозначение – ТЖ.2

2.	Виды разрешенного использования земельных участков:

| № п/п | Код вида | Наименование вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
|  | 2.1.1 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка |
|  | 2.3 | Блокированная жилая застройка |
|  | 2.7.1 | Хранение автотранспорта |
|  | 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг |
|  | 3.3 | Бытовое обслуживание |
|  | 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание |
|  | 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование |
|  | 5.1.3 | Площадки для занятий спортом |
|  | 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования |
|  | 12.0.1 | Улично-дорожная сеть |
|  | 12.0.2 | Благоустройство территории |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |
|  | 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства |
|  | 2.7.2 | Размещение гаражей для собственных нужд |
|  | 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг |
|  | 3.2.2 | Оказание социальной помощи населению |
|  | 3.2.3 | Оказание услуг связи |
|  | 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности |
|  | 4.4 | Магазины |
|  | 4.5 | Банковская и страховая деятельность |
|  | 4.6 | Общественное питание |
|  | 4.7 | Гостиничное обслуживание |
|  | 4.8.1 | Развлекательные мероприятия |
|  | 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях |
|  | 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка |
|  | 14.0 | Земельные участки, входящие в состав общего имущества собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
|  | 4.9.2 | Стоянка транспортных средств |

3.	Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
(с учетом положений частей 5, 6 статьи 18 настоящих Правил):

| № п/п | Параметры | Единицы измерения | Предельные значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальные | Максимальные |
| 1 | Предельные размеры земельных участков для видов разрешенного использования с кодом: | м2 |  |  |
|  | 2.1 |  | 1000 | 2500 |
|  | 2.1.1 |  | 400<***> | 5000 |
|  | 2.3 <*> |  | 200 | 1500 |
|  | 2.7.1 |  | 100 | 4000 |
|  | 2.7.2 |  | 12 | 25 |
|  | 3.5.1 |  | 4400 | не подлежит установлению |
|  | 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.3, 3.4.1, 3.6.1, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8.1, 8.3 |  | 200 | 5000 |
|  | Иные виды |  | не подлежат установлению | не подлежат установлению |
| 2 | Предельная высота зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования с кодом: | м |  |  |
|  | 2.1.1, 4.7 |  | 15 |  |
|  | 2.7.2 |  | 3 |  |
|  | Иные виды |  | 12 |  |
| 3 | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования с кодом: | м |  |  |
|  | 2.1.1 |  | 5 |  |
|  | 2.1, 2.3 <**>, 2.7.1, 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.3, 3.4.1, 3.6.1, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8.1, 8.3 |  | 3 |  |
|  | Иные виды |  | не подлежат установлению |  |
| 4 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка для видов разрешенного использования с кодом: | % |  |  |
|  | 2.1 |  | 20 |  |
|  | 2.1.1 |  | 25 |  |
|  | 2.3 |  | 30 |  |
|  | 2.7.1, 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.3, 3.4.1, 3.6.1, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8.1, 8.3 |  | 60 |  |
|  | Иные виды |  | не подлежат установлению |  |
| 5 | Иные параметры: |  |  |  |
| 5.1 | Предельная общая площадь здания, строения, сооружения для видов разрешенного использования с кодом: | м2 |  |  |
|  | 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8.1 |  | 150 | 1500 |
| 5.2 | Максимальный номерной фонд для вида разрешенного использования с кодом 4.7 | номер | 25 |  |
| 5.3 | Предельная этажность, с кодом: | этаж |  |  |
|  | 2.1.1, 4.7 |  | 4 |  |
|  | Иные виды |  | 3 |  |
| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь вспомогательных видов разрешенного использования применяется в соответствии с основным или условно разрешенным видом использования земельного участка. <*> Для вида использования «Блокированная жилая застройка» (код 2.3) каждый жилой блок должен размещаться на отдельном земельном участке, а общее количество блоков не может превышать количества равного 10. <**> Для вида использования «Блокированная жилая застройка» (код 2.3) при наличии одной или нескольких общих капитальных стен без проемов с соседним жилым блоком (жилыми блоками) минимальный отступ указанных стен от границ земельного участка – 0 м. <***> Для вида использования «Блокированная жилая застройка» (код 2.3) в случаях, когда проектная документация и строительство блокированных жилых домов осуществлялось в соответствии с градостроительными планами земельных участков, подготовленными на основании Правил землепользования и застройки Ропшинского сельского поселения, утвержденных решением совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение №10 от 05.11.2014 года, минимальный размер земельных участков – 150 кв. м |  |  |  |  |

4.	Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом Российской Федерации. Содержание ограничений оборота земельных участков устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территории, установленные федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, указаны в главе 12 настоящих Правил.

В случае расположения земельного участка в границах защитной зоны объекта культурного наследия режим использования территорий в границах защитных зон объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с пунктом 1 статьи 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ.

5. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

1)	К цветовым решениям объектов капитального строительства
не устанавливаются, кроме случаев, если муниципальным правовым актом муниципального образования – правилами благоустройства территории, установлены правила определения цветовых решений застройки и отдельных объектов капитального строительства, цветовое решение объекта должно выполняться в соответствии с данным документом.

2)	К отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства, не допускается:

- использование в качестве отделочных материалов фасадов объектов капитального строительства сайдинга (винилового), профилированного металлического листа, асбестоцементных листов, самоклеящейся пленки, баннерной ткани, сотового поликарбоната, а также устройство вентилируемого фасада 
с открытыми системами крепления;

- окраска поверхностей, облицованных натуральным (природным) камнем;

- использование пластика, профилированных металлических листов, асбестоцементных листов (плоские и волнистые), МГЛ-листов для устройства глухой части лоджии или балкона;

- использование цветного остекления, не соответствующего цветовому решению объекта капитального строительства, искажающего восприятие архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства
и окружающего их пространства, включая объекты и элементы благоустройства.

3)	К размещению технического и инженерного оборудования на фасадах
и кровлях объектов капитального строительства:

- техническое и инженерное оборудование фасадов объектов капитального строительства включает в себя системы газоснабжения, освещения, связи, телекоммуникации, видеонаблюдения, кондиционирования и вентиляции воздуха;

- техническое и инженерное оборудование должно располагаться с учетом системы композиционных осей фасадов объекта и иметь комплексный характер;

- габариты, форма, цветовое решение технического и инженерного оборудования и декоративных коробов, в которых оно размещается, не должны ухудшать визуальные характеристики объекта;

- не допускается размещение технического и инженерного оборудования на архитектурных элементах и деталях декора, порталах, козырьках, пилонах, консолях, фасадах с отделкой в виде настенной росписи, мозаичного панно, сграффито и иных видов монументального искусства;

- не допускается наружная открытая прокладка по фасаду подводящих сетей и иных коммуникаций, прокладка сетей с нарушением пластики фасада;

- не допускается размещение технического и инженерного оборудования, выступающего от плоскости фасада более чем на 20 см, на высоте менее 2,5 м
от уровня земли или крыльца;

- при строительстве объемно-пластическое решение фасада объекта капитального строительства должно предусматривать скрытое размещение наружных блоков систем кондиционирования, вентиляции и их комплексов, скрытую систему водоотведения, либо предусматривать их внутреннее размещение.

При реконструкции объекта капитального строительства:

- размещение дополнительного оборудования должно обеспечивать сохранность отделки фасада либо ее восстановление,

- при открытой прокладке подводящих сетей и иных коммуникаций необходимо располагать их в декоративных коробах, выполненных в цвете фасада. Длина декоративных коробов и их количество на фасаде объекта капитального строительства должны быть минимально возможными, трассировка осуществляться горизонтально, вертикально или параллельно кромке стены;

- при размещении наружных блоков систем кондиционирования 
и вентиляции на просматриваемых с территорий общего пользования фасадах необходимо применять защитные декоративные решетки, выполненные с учетом архитектурного решения объекта капитального строительства.

4)	К подсветке фасадов объектов капитального строительства не устанавливаются, кроме случаев, если муниципальным правовым актом муниципального образования – правилами благоустройства территории, урегулированы правила формирования архитектурно-художественной подсветки застройки и объектов капитального строительства, световое решение объекта должно выполняться в соответствии с данным документом.

5)	К объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства:

- здание или сооружение (в новой застройке) должно быть строго ориентировано по красной линии основного подъезда или подхода к нему;

- здание или сооружение не должно наносить визуальный дискомфорт,
а именно близко располагаться к окнам жилых домов и общественно-значимых зданий;

- дворы жилых домов не должны выходить на жилую улицу.

6)	К архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства:

- входные группы – входы в здания должны иметь навес в плоскости фасада и должны быть организованы в одной отметке с уровнем земли, входные группы
в общественные здания должны быть направленны на территории общего пользования или к основному подъезду к зданию или сооружению;

- цоколь – должен быть в одной плоскости со стеной зданий, западать или выступать и выполняться из антивандальных негорючих материалов;

- первый и цокольный этаж должен быть выполнен из облицовочного, прочного и антивандального материала (без применения штукатурки);

- фасад здания должен быть оборудован скрытыми элементами кондиционирования (в одном цветовом стиле здания);

- окна, лоджии, балконы должны быть остеклены, в едином стиле;

- информационные носители при оформлении необходимо использовать ровные шрифты, без засечек и декоративных элементов;

- запрещается использовать крышу зданий и сооружений для размещения рекламных носителей.

Виды разрешенного использования земельных участков, на которые распространяются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, а также объекты капитального строительства,
в отношении которых согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства не требуется, указаны в статье 11.1 настоящих Правил.

Решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства принимается уполномоченным органом местного самоуправления с учетом рекомендаций консультативно-экспертного совета
по рассмотрению архитектурно-градостроительного облика населенных пунктов, зданий, сооружений Ленинградской области, образованного постановлением Губернатора Ленинградской области от 31 мая 2021 года № 40-пг.».

4.3 Статью 22 изложить в следующей редакции:

Статья 22. Зона специализированной общественной застройки

1.	Кодовое обозначение: ТД.1

2.	Виды разрешенного использования земельных участков:

| № п/п | Код вида | Наименование вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
|  | 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг |
|  | 3.2.2 | Оказание социальной помощи населению |
|  | 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание |
|  | 3.4.2 | Стационарное медицинское обслуживание |
|  | 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование |
|  | 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности |
|  | 4.6 | Общественное питание |
|  | 4.9 | Служебные гаражи |
|  | 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях |
|  | 5.1.3 | Площадки для занятий спортом |
|  | 5.1.4 | Оборудованные площадки для занятий спортом |
|  | 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования |
|  | 12.0.1 | Улично-дорожная сеть |
|  | 12.0.2 | Благоустройство территории |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |
|  | 3.3 | Бытовое обслуживание |
|  | 4.4 | Магазины |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
|  | 2.7.1 | Хранение автотранспорта |
|  | 4.9 | Служебные гаражи |
|  | 4.9.2 | Стоянка транспортных средств |

3. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
(с учетом положений частей 5, 6 статьи 18 настоящих Правил):

| № п/п | Параметры | Единицы измерения | Предельные значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальные | Максимальные |
|  | Предельные размеры земельных участков для видов разрешенного использования с кодом: | м2 |  |  |
|  | 3.5.1 |  | 4400 | 36000 |
|  | 3.2.2, 3.4.1, 3.6.1, 5.1.2, 5.1.4, 3.3, 4.4, 4.6. |  | 200 | 5000 |
|  | Иные виды |  | не подлежат установлению | не подлежат установлению |
|  | Предельная высота зданий, строений, сооружений | м | 16 |  |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | м | 3 |  |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка для видов разрешенного использования с кодом: | % |  |  |
|  | 3.2.2, 3.4.1, 3.6.1, 5.1.2, 5.1.4, 3.3, 4.4, 4.6. |  | 60 |  |
|  | Иные виды |  | не подлежат установлению |  |
|  | Иные параметры: |  |  |  |
| 5.1 | Предельная этажность | этаж | 4 |  |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельного участка, максимальный процент застройки в границах земельного участка вспомогательных видов разрешенного использования применяется в соответствии с основным или условно разрешенным видом использования земельного участка.

4.	Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом Российской Федерации. Содержание ограничений оборота земельных участков устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территории, установленные федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, указаны в главе 12 настоящих Правил.

В случае расположения земельного участка в границах защитной зоны объекта культурного наследия режим использования территорий в границах защитных зон объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с пунктом 1 статьи 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ.

5. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

1)	К цветовым решениям объектов капитального строительства
не устанавливаются, кроме случаев, если муниципальным правовым актом муниципального образования – правилами благоустройства территории, установлены правила определения цветовых решений застройки и отдельных объектов капитального строительства, цветовое решение объекта должно выполняться в соответствии с данным документом.

2)	К отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства, не допускается:

- использование в качестве отделочных материалов фасадов объектов капитального строительства сайдинга (винилового), профилированного металлического листа, асбестоцементных листов, самоклеящейся пленки, баннерной ткани, сотового поликарбоната, а также устройство вентилируемого фасада 
с открытыми системами крепления;

- окраска поверхностей, облицованных натуральным (природным) камнем;

- использование пластика, профилированных металлических листов, асбестоцементных листов (плоские и волнистые), МГЛ-листов для устройства глухой части лоджии или балкона;

- использование цветного остекления, не соответствующего цветовому решению объекта капитального строительства, искажающего восприятие архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства
и окружающего их пространства, включая объекты и элементы благоустройства.

3)	К размещению технического и инженерного оборудования на фасадах
и кровлях объектов капитального строительства:

- техническое и инженерное оборудование фасадов объектов капитального строительства включает в себя системы газоснабжения, освещения, связи, телекоммуникации, видеонаблюдения, кондиционирования и вентиляции воздуха;

- техническое и инженерное оборудование должно располагаться с учетом системы композиционных осей фасадов объекта и иметь комплексный характер;

- габариты, форма, цветовое решение технического и инженерного оборудования и декоративных коробов, в которых оно размещается, не должны ухудшать визуальные характеристики объекта;

- не допускается размещение технического и инженерного оборудования на архитектурных элементах и деталях декора, порталах, козырьках, пилонах, консолях, фасадах с отделкой в виде настенной росписи, мозаичного панно, сграффито и иных видов монументального искусства;

- не допускается наружная открытая прокладка по фасаду подводящих сетей и иных коммуникаций, прокладка сетей с нарушением пластики фасада;

- не допускается размещение технического и инженерного оборудования, выступающего от плоскости фасада более чем на 20 см, на высоте менее 2,5 м
от уровня земли или крыльца;

- при строительстве объемно-пластическое решение фасада объекта капитального строительства должно предусматривать скрытое размещение наружных блоков систем кондиционирования, вентиляции и их комплексов, скрытую систему водоотведения, либо предусматривать их внутреннее размещение.

При реконструкции объекта капитального строительства:

- размещение дополнительного оборудования должно обеспечивать сохранность отделки фасада либо ее восстановление,

- при открытой прокладке подводящих сетей и иных коммуникаций необходимо располагать их в декоративных коробах, выполненных в цвете фасада. Длина декоративных коробов и их количество на фасаде объекта капитального строительства должны быть минимально возможными, трассировка осуществляться горизонтально, вертикально или параллельно кромке стены;

- при размещении наружных блоков систем кондиционирования 
и вентиляции на просматриваемых с территорий общего пользования фасадах необходимо применять защитные декоративные решетки, выполненные с учетом архитектурного решения объекта капитального строительства.

4)	К подсветке фасадов объектов капитального строительства не устанавливаются, кроме случаев, если муниципальным правовым актом муниципального образования – правилами благоустройства территории, урегулированы правила формирования архитектурно-художественной подсветки застройки и объектов капитального строительства, световое решение объекта должно выполняться в соответствии с данным документом.

5)	К объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства:

- здание или сооружение (в новой застройке) должно быть строго ориентировано по красной линии основного подъезда или подхода к нему;

- здание или сооружение не должно наносить визуальный дискомфорт,
а именно близко располагаться к окнам жилых домов и общественно-значимых зданий;

- дворы жилых домов не должны выходить на жилую улицу.

6)	К архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства:

- входные группы – входы в здания должны иметь навес в плоскости фасада и должны быть организованы в одной отметке с уровнем земли, входные группы
в общественные здания должны быть направленны на территории общего пользования или к основному подъезду к зданию или сооружению;

- цоколь – должен быть в одной плоскости со стеной зданий, западать или выступать и выполняться из антивандальных негорючих материалов;

- первый и цокольный этаж должен быть выполнен из облицовочного, прочного и антивандального материала (без применения штукатурки);

- фасад здания должен быть оборудован скрытыми элементами кондиционирования (в одном цветовом стиле здания);

- окна, лоджии, балконы должны быть остеклены, в едином стиле;

- информационные носители при оформлении необходимо использовать ровные шрифты, без засечек и декоративных элементов;

- запрещается использовать крышу зданий и сооружений для размещения рекламных носителей.

Виды разрешенного использования земельных участков, на которые распространяются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, а также объекты капитального строительства,
в отношении которых согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства не требуется, указаны в статье 11.1 настоящих Правил.

Решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства принимается уполномоченным органом местного самоуправления с учетом рекомендаций консультативно-экспертного совета
по рассмотрению архитектурно-градостроительного облика населенных пунктов, зданий, сооружений Ленинградской области, образованного постановлением Губернатора Ленинградской области от 31 мая 2021 года № 40-пг.».

4.4 Статью 23 изложить в следующей редакции:

Статья 23. Многофункциональная общественно-деловая зона

1.	Кодовое обозначение – ТД.2

2.	Виды разрешенного использования земельных участков:

| № п/п | Код вида | Наименование вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
|  | 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг |
|  | 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг |
|  | 3.3 | Бытовое обслуживание |
|  | 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание |
|  | 3.8.1 | Государственное управление |
|  | 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание |
|  | 4.1 | Деловое управление |
|  | 4.2 | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) |
|  | 4.3 | Рынки |
|  | 4.4 | Магазины |
|  | 4.5 | Банковская и страховая деятельность |
|  | 4.6 | Общественное питание |
|  | 4.7 | Гостиничное обслуживание |
|  | 4.8.1 | Развлекательные мероприятия |
|  | 4.10 | Выставочно-ярмарочная деятельность |
|  | 5.1.1 | Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий |
|  | 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях |
|  | 5.1.3 | Площадки для занятий спортом |
|  | 5.1.4 | Оборудованные площадки для занятий спортом |
|  | 5.2.1 | Туристическое обслуживание |
|  | 5.4 | Причалы для маломерных судов |
|  | 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка |
|  | 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования |
|  | 12.0.1 | Улично-дорожная сеть |
|  | 12.0.2 | Благоустройство территории |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |
|  | 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности |
|  | 3.7.1 | Осуществление религиозных обрядов |
|  | 3.7.2 | Религиозное управление и образование |
|  | 7.2.2 | Обслуживание перевозок пассажиров |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
|  | 2.7.1 | Хранение автотранспорта |
|  | 4.9 | Служебные гаражи |
|  | 4.9.2 | Стоянка транспортных средств |

3. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
(с учетом положений частей 5, 6 статьи 18 настоящих Правил):

| № п/п | Параметры | Единицы измерения | Предельные значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальные | Максимальные |
|  | Предельные размеры земельных участков для видов разрешенного использования с кодом: | м2 |  |  |
|  | 4.1, 4.2, 4.3, 4.10, 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1 |  | 1000 | 50000 |
|  | 3.1.2, 3.3, 3.4.1, 3.6.1, 3.8.1, 3.10.1, 4.4; 4.5, 4.6, 4.7, 4.8.1, 5.4, 7.2.2, 8.3 |  | 200 | 10000 |
|  | Иные виды |  | не подлежат установлению | не подлежат установлению |
|  | Предельная высота зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования с кодом: | м |  |  |
|  | 3.7.1 |  | 30 |  |
|  | Иные виды |  | 16 |  |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | м | 3 |  |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка для видов разрешенного использования с кодом: | % |  |  |
|  | 3.1.2, 3.3, 3.4.1, 3.6.1, 3.7.1, 3.7.2, 3.8.1, 3.10.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8.1, 4.10, 5.4, 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 7.2.2, 8.3 |  | 60 |  |
|  | Иные виды |  | не подлежат установлению |  |
|  | Иные параметры: |  |  |  |
| 5.1 | Максимальный размер санитарно-защитной зоны | м | 50 |  |
| 5.2 | Предельная этажность | этаж | 4 |  |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельного участка, максимальный процент застройки в границах земельного участка  вспомогательных видов разрешенного использования применяется в соответствии с основным или условно разрешенным видом использования земельного участка.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом Российской Федерации. Содержание ограничений оборота земельных участков устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территории, установленные федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, указаны в главе 12 настоящих Правил.

В случае расположения земельного участка в границах защитной зоны объекта культурного наследия режим использования территорий в границах защитных зон объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с пунктом 1 статьи 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ.

5. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

1)	К цветовым решениям объектов капитального строительства
не устанавливаются, кроме случаев, если муниципальным правовым актом муниципального образования – правилами благоустройства территории, установлены правила определения цветовых решений застройки и отдельных объектов капитального строительства, цветовое решение объекта должно выполняться в соответствии с данным документом.

2)	К отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства, не допускается:

- использование в качестве отделочных материалов фасадов объектов капитального строительства сайдинга (винилового), профилированного металлического листа, асбестоцементных листов, самоклеящейся пленки, баннерной ткани, сотового поликарбоната, а также устройство вентилируемого фасада 
с открытыми системами крепления;

- окраска поверхностей, облицованных натуральным (природным) камнем;

- использование пластика, профилированных металлических листов, асбестоцементных листов (плоские и волнистые), МГЛ-листов для устройства глухой части лоджии или балкона;

- использование цветного остекления, не соответствующего цветовому решению объекта капитального строительства, искажающего восприятие архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства
и окружающего их пространства, включая объекты и элементы благоустройства.

3)	К размещению технического и инженерного оборудования на фасадах
и кровлях объектов капитального строительства:

- техническое и инженерное оборудование фасадов объектов капитального строительства включает в себя системы газоснабжения, освещения, связи, телекоммуникации, видеонаблюдения, кондиционирования и вентиляции воздуха;

- техническое и инженерное оборудование должно располагаться с учетом системы композиционных осей фасадов объекта и иметь комплексный характер;

- габариты, форма, цветовое решение технического и инженерного оборудования и декоративных коробов, в которых оно размещается, не должны ухудшать визуальные характеристики объекта;

- не допускается размещение технического и инженерного оборудования на архитектурных элементах и деталях декора, порталах, козырьках, пилонах, консолях, фасадах с отделкой в виде настенной росписи, мозаичного панно, сграффито и иных видов монументального искусства;

- не допускается наружная открытая прокладка по фасаду подводящих сетей и иных коммуникаций, прокладка сетей с нарушением пластики фасада;

- не допускается размещение технического и инженерного оборудования, выступающего от плоскости фасада более чем на 20 см, на высоте менее 2,5 м
от уровня земли или крыльца;

- при строительстве объемно-пластическое решение фасада объекта капитального строительства должно предусматривать скрытое размещение наружных блоков систем кондиционирования, вентиляции и их комплексов, скрытую систему водоотведения, либо предусматривать их внутреннее размещение.

При реконструкции объекта капитального строительства:

- размещение дополнительного оборудования должно обеспечивать сохранность отделки фасада либо ее восстановление,

- при открытой прокладке подводящих сетей и иных коммуникаций необходимо располагать их в декоративных коробах, выполненных в цвете фасада. Длина декоративных коробов и их количество на фасаде объекта капитального строительства должны быть минимально возможными, трассировка осуществляться горизонтально, вертикально или параллельно кромке стены;

- при размещении наружных блоков систем кондиционирования 
и вентиляции на просматриваемых с территорий общего пользования фасадах необходимо применять защитные декоративные решетки, выполненные с учетом архитектурного решения объекта капитального строительства.

4)	К подсветке фасадов объектов капитального строительства не устанавливаются, кроме случаев, если муниципальным правовым актом муниципального образования – правилами благоустройства территории, урегулированы правила формирования архитектурно-художественной подсветки застройки и объектов капитального строительства, световое решение объекта должно выполняться в соответствии с данным документом.

5)	К объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства:

- здание или сооружение (в новой застройке) должно быть строго ориентировано по красной линии основного подъезда или подхода к нему;

- здание или сооружение не должно наносить визуальный дискомфорт,
а именно близко располагаться к окнам жилых домов и общественно-значимых зданий;

6)	К архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства:

- входные группы – входы в здания должны иметь навес в плоскости фасада и должны быть организованы в одной отметке с уровнем земли, входные группы
в общественные здания должны быть направленны на территории общего пользования или к основному подъезду к зданию или сооружению;

- цоколь – должен быть в одной плоскости со стеной зданий, западать или выступать и выполняться из антивандальных негорючих материалов;

- первый и цокольный этаж должен быть выполнен из облицовочного, прочного и антивандального материала (без применения штукатурки);

- фасад здания должен быть оборудован скрытыми элементами кондиционирования (в одном цветовом стиле здания);

- окна, лоджии, балконы должны быть остеклены, в едином стиле;

- информационные носители при оформлении необходимо использовать ровные шрифты, без засечек и декоративных элементов;

- запрещается использовать крышу зданий и сооружений для размещения рекламных носителей.

Виды разрешенного использования земельных участков, на которые распространяются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, а также объекты капитального строительства,
в отношении которых согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства не требуется, указаны в статье 11.1 настоящих Правил.

Решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства принимается уполномоченным органом местного самоуправления с учетом рекомендаций консультативно-экспертного совета
по рассмотрению архитектурно-градостроительного облика населенных пунктов, зданий, сооружений Ленинградской области, образованного постановлением Губернатора Ленинградской области от 31 мая 2021 года № 40-пг.».

4.5 Статью 24 изложить в следующей редакции:

Статья 24. Зона культовых зданий и сооружений

1.	Кодовое обозначение – ТД.3

2.	Виды разрешенного использования земельных участков:

| № п/п | Код вида | Наименование вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
|  | 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг |
|  | 3.7.1 | Осуществление религиозных обрядов |
|  | 3.7.2 | Религиозное управление и образование |
|  | 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования |
|  | 12.0.1 | Улично-дорожная сеть |
|  | 12.0.2 | Благоустройство территории |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |
|  | - | Не установлены |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
|  | 4.9.2 | Стоянка транспортных средств |

3. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
(с учетом положений частей 5, 6 статьи 18 настоящих Правил):

| № п/п | Параметры | Единицы измерения | Предельные значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальные | Максимальные |
|  | Предельные размеры земельных участков для видов разрешенного использования с кодом: | м2 |  |  |
|  | 3.7.1, 3.7.2 |  | 100 | 1000 |
|  | Иные виды |  | не подлежат установлению | не подлежат установлению |
|  | Предельная высота зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования с кодом: | м |  |  |
|  | 3.7.1 |  | 30 |  |
|  | 3.7.2 |  | 10 |  |
|  | Иные виды |  | не подлежат установлению |  |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | м | 3 |  |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | % | 80 |  |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь вспомогательных видов разрешенного использования применяется в соответствии с основным или условно разрешенным видом использования земельного участка.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом Российской Федерации. Содержание ограничений оборота земельных участков устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территории, установленные федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, указаны в главе 12 настоящих Правил.

5. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

1)	К цветовым решениям объектов капитального строительства
не устанавливаются, кроме случаев, если муниципальным правовым актом муниципального образования – правилами благоустройства территории, установлены правила определения цветовых решений застройки и отдельных объектов капитального строительства, цветовое решение объекта должно выполняться в соответствии с данным документом.

2)	К отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства, не допускается:

- использование в качестве отделочных материалов фасадов объектов капитального строительства сайдинга (винилового), профилированного металлического листа, асбестоцементных листов, самоклеящейся пленки, баннерной ткани, сотового поликарбоната, а также устройство вентилируемого фасада 
с открытыми системами крепления;

- окраска поверхностей, облицованных натуральным (природным) камнем;

- использование пластика, профилированных металлических листов, асбестоцементных листов (плоские и волнистые), МГЛ-листов для устройства глухой части лоджии или балкона;

- использование цветного остекления, не соответствующего цветовому решению объекта капитального строительства, искажающего восприятие архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства
и окружающего их пространства, включая объекты и элементы благоустройства.

3)	К размещению технического и инженерного оборудования на фасадах
и кровлях объектов капитального строительства:

- техническое и инженерное оборудование фасадов объектов капитального строительства включает в себя системы газоснабжения, освещения, связи, телекоммуникации, видеонаблюдения, кондиционирования и вентиляции воздуха;

- техническое и инженерное оборудование должно располагаться с учетом системы композиционных осей фасадов объекта и иметь комплексный характер;

- габариты, форма, цветовое решение технического и инженерного оборудования и декоративных коробов, в которых оно размещается, не должны ухудшать визуальные характеристики объекта;

- не допускается размещение технического и инженерного оборудования на архитектурных элементах и деталях декора, порталах, козырьках, пилонах, консолях, фасадах с отделкой в виде настенной росписи, мозаичного панно, сграффито и иных видов монументального искусства;

- не допускается наружная открытая прокладка по фасаду подводящих сетей и иных коммуникаций, прокладка сетей с нарушением пластики фасада;

- не допускается размещение технического и инженерного оборудования, выступающего от плоскости фасада более чем на 20 см, на высоте менее 2,5 м
от уровня земли или крыльца;

- при строительстве объемно-пластическое решение фасада объекта капитального строительства должно предусматривать скрытое размещение наружных блоков систем кондиционирования, вентиляции и их комплексов, скрытую систему водоотведения, либо предусматривать их внутреннее размещение.

При реконструкции объекта капитального строительства:

- размещение дополнительного оборудования должно обеспечивать сохранность отделки фасада либо ее восстановление,

- при открытой прокладке подводящих сетей и иных коммуникаций необходимо располагать их в декоративных коробах, выполненных в цвете фасада. Длина декоративных коробов и их количество на фасаде объекта капитального строительства должны быть минимально возможными, трассировка осуществляться горизонтально, вертикально или параллельно кромке стены;

- при размещении наружных блоков систем кондиционирования 
и вентиляции на просматриваемых с территорий общего пользования фасадах необходимо применять защитные декоративные решетки, выполненные с учетом архитектурного решения объекта капитального строительства.

4)	К подсветке фасадов объектов капитального строительства не устанавливаются, кроме случаев, если муниципальным правовым актом муниципального образования – правилами благоустройства территории, урегулированы правила формирования архитектурно-художественной подсветки застройки и объектов капитального строительства, световое решение объекта должно выполняться в соответствии с данным документом.

5)	К объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства:

- здание или сооружение (в новой застройке) должно быть строго ориентировано по красной линии основного подъезда или подхода к нему;

- здание или сооружение не должно наносить визуальный дискомфорт,
а именно близко располагаться к окнам жилых домов и общественно-значимых зданий;

6)	К архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства:

- входные группы – входы в здания должны иметь навес в плоскости фасада и должны быть организованы в одной отметке с уровнем земли, входные группы
в общественные здания должны быть направленны на территории общего пользования или к основному подъезду к зданию или сооружению;

- цоколь – должен быть в одной плоскости со стеной зданий, западать или выступать и выполняться из антивандальных негорючих материалов;

- первый и цокольный этаж должен быть выполнен из облицовочного, прочного и антивандального материала (без применения штукатурки);

- фасад здания должен быть оборудован скрытыми элементами кондиционирования (в одном цветовом стиле здания);

- окна, лоджии, балконы должны быть остеклены, в едином стиле;

- информационные носители при оформлении необходимо использовать ровные шрифты, без засечек и декоративных элементов;

- запрещается использовать крышу зданий и сооружений для размещения рекламных носителей.

Виды разрешенного использования земельных участков, на которые распространяются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, а также объекты капитального строительства,
в отношении которых согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства не требуется, указаны в статье 11.1 настоящих Правил.

Решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства принимается уполномоченным органом местного самоуправления с учетом рекомендаций консультативно-экспертного совета
по рассмотрению архитектурно-градостроительного облика населенных пунктов, зданий, сооружений Ленинградской области, образованного постановлением Губернатора Ленинградской области от 31 мая 2021 года № 40-пг.».

  - Статью 26 изложить в следующей редакции:

«

Статья 26. Производственная зона размещения объектов, санитарно-защитная зона от которых не превышает размера равного 50 метров

1.	Кодовое обозначение: ТП.5

2.	Виды разрешенного использования земельных участков:

| № п/п | Код вида | Наименование вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
|  | 2.7.1 | Хранение автотранспорта |
|  | 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг |
|  | 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание |
|  | 3.10.2 | Приюты для животных |
|  | 3.9.3 | Проведение научных испытаний |
|  | 4.1 | Деловое управление |
|  | 4.4 | Магазины |
|  | 4.9.1.1 | Заправка транспортных средств |
|  | 4.9.1.2 | Обеспечение дорожного отдыха |
|  | 4.9.1.3 | Автомобильные мойки |
|  | 4.9.1.4 | Ремонт автомобилей |
|  | 6.0 | Производственная деятельность |
|  | 6.3 | Легкая промышленность |
|  | 6.4 | Пищевая промышленность |
|  | 6.6 | Строительная промышленность |
|  | 6.8 | Связь |
|  | 6.9 | Склад |
|  | 6.9.1 | Складские площадки |
|  | 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка |
|  | 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования |
|  | 12.0.1 | Улично-дорожная сеть |
|  | 12.0.2 | Благоустройство территории |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |
|  | 3.3 | Бытовое обслуживание |
|  | 4.6 | Общественное питание |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
|  | 3.2.4 | Общежития |
|  | 4.9 | Служебные гаражи |

3. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
(с учетом положений частей 5, 6 статьи 18 настоящих Правил):

| № п/п | Параметры | Единицы измерения | Предельные значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальные | Максимальные |
|  | Предельные размеры земельных участков для видов разрешенного использования с кодом: | м2 |  |  |
|  | 2.7.1, 3.9.3, 3.3, 3.10.1, 3.10.2, 4.1, 4.4, 4.6, 4.9.1.1, 4.9.1.2, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 8.3 |  | 200 | 10000 |
|  | 6.0, 6.3, 6.4, 6.6, 6.9, 6.9.1 |  | 1000 | 50000 |
|  | Иные виды |  | не подлежат установлению | не подлежат установлению |
|  | Предельная высота зданий, строений, сооружений | м | 20 |  |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | м | 3 |  |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка для видов разрешенного использования с кодом: | % |  |  |
|  | 2.7.1, 3.9.3, 3.3, 3.10.1, 3.10.2, 4.1, 4.4, 4.6, 4.9.1.1, 4.9.1.2, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 8.3 |  | 80 |  |
|  | 3.2.4, 4.9 |  | 25 |  |
|  | Иные виды |  | Не подлежит установлению |  |
|  | Иные параметры: |  |  |  |
| 5.1 | Максимальный размер санитарно-защитной зоны <*> | м | 50 |  |
| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельного участка, максимальный процент застройки в границах земельного участка вспомогательных видов разрешенного использования применяется в соответствии с основным или условно разрешенным видом использования земельного участка. <*> Допускается размещение объектов, санитарно-защитные зоны которых могут быть установлены исключительно в границах территориальной зоны ТП.5. |  |  |  |  |

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом Российской Федерации. Содержание ограничений оборота земельных участков устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территории, установленные федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, указаны в главе 12 настоящих Правил.

5. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

1)	К цветовым решениям объектов капитального строительства
не устанавливаются, кроме случаев, если муниципальным правовым актом муниципального образования – правилами благоустройства территории, установлены правила определения цветовых решений застройки и отдельных объектов капитального строительства, цветовое решение объекта должно выполняться в соответствии с данным документом.

2)	К отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства, не допускается:

- использование в качестве отделочных материалов фасадов объектов капитального строительства сайдинга (винилового), профилированного металлического листа, асбестоцементных листов, самоклеящейся пленки, баннерной ткани, сотового поликарбоната, а также устройство вентилируемого фасада 
с открытыми системами крепления;

- окраска поверхностей, облицованных натуральным (природным) камнем;

- использование пластика, профилированных металлических листов, асбестоцементных листов (плоские и волнистые), МГЛ-листов для устройства глухой части лоджии или балкона;

- использование цветного остекления, не соответствующего цветовому решению объекта капитального строительства, искажающего восприятие архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства
и окружающего их пространства, включая объекты и элементы благоустройства.

3)	К размещению технического и инженерного оборудования на фасадах
и кровлях объектов капитального строительства:

- техническое и инженерное оборудование фасадов объектов капитального строительства включает в себя системы газоснабжения, освещения, связи, телекоммуникации, видеонаблюдения, кондиционирования и вентиляции воздуха;

- техническое и инженерное оборудование должно располагаться с учетом системы композиционных осей фасадов объекта и иметь комплексный характер;

- габариты, форма, цветовое решение технического и инженерного оборудования и декоративных коробов, в которых оно размещается, не должны ухудшать визуальные характеристики объекта;

- не допускается размещение технического и инженерного оборудования на архитектурных элементах и деталях декора, порталах, козырьках, пилонах, консолях, фасадах с отделкой в виде настенной росписи, мозаичного панно, сграффито и иных видов монументального искусства;

- не допускается наружная открытая прокладка по фасаду подводящих сетей и иных коммуникаций, прокладка сетей с нарушением пластики фасада;

- не допускается размещение технического и инженерного оборудования, выступающего от плоскости фасада более чем на 20 см, на высоте менее 2,5 м
от уровня земли или крыльца;

- при строительстве объемно-пластическое решение фасада объекта капитального строительства должно предусматривать скрытое размещение наружных блоков систем кондиционирования, вентиляции и их комплексов, скрытую систему водоотведения, либо предусматривать их внутреннее размещение.

При реконструкции объекта капитального строительства:

- размещение дополнительного оборудования должно обеспечивать сохранность отделки фасада либо ее восстановление,

- при открытой прокладке подводящих сетей и иных коммуникаций необходимо располагать их в декоративных коробах, выполненных в цвете фасада. Длина декоративных коробов и их количество на фасаде объекта капитального строительства должны быть минимально возможными, трассировка осуществляться горизонтально, вертикально или параллельно кромке стены;

- при размещении наружных блоков систем кондиционирования 
и вентиляции на просматриваемых с территорий общего пользования фасадах необходимо применять защитные декоративные решетки, выполненные с учетом архитектурного решения объекта капитального строительства.

4)	К подсветке фасадов объектов капитального строительства не устанавливаются, кроме случаев, если муниципальным правовым актом муниципального образования – правилами благоустройства территории, урегулированы правила формирования архитектурно-художественной подсветки застройки и объектов капитального строительства, световое решение объекта должно выполняться в соответствии с данным документом.

5)	К объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства:

- здание или сооружение (в новой застройке) должно быть строго ориентировано по красной линии основного подъезда или подхода к нему;

- здание или сооружение не должно наносить визуальный дискомфорт,
а именно близко располагаться к окнам жилых домов и общественно-значимых зданий;

6)	К архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства:

- входные группы – входы в здания должны иметь навес в плоскости фасада и должны быть организованы в одной отметке с уровнем земли, входные группы
в общественные здания должны быть направленны на территории общего пользования или к основному подъезду к зданию или сооружению;

- цоколь – должен быть в одной плоскости со стеной зданий, западать или выступать и выполняться из антивандальных негорючих материалов;

- первый и цокольный этаж должен быть выполнен из облицовочного, прочного и антивандального материала (без применения штукатурки);

- фасад здания должен быть оборудован скрытыми элементами кондиционирования (в одном цветовом стиле здания);

- окна, лоджии, балконы должны быть остеклены, в едином стиле;

- информационные носители при оформлении необходимо использовать ровные шрифты, без засечек и декоративных элементов;

- запрещается использовать крышу зданий и сооружений для размещения рекламных носителей.

Виды разрешенного использования земельных участков, на которые распространяются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, а также объекты капитального строительства,
в отношении которых согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства не требуется, указаны в статье 11.1 настоящих Правил.

Решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства принимается уполномоченным органом местного самоуправления с учетом рекомендаций консультативно-экспертного совета
по рассмотрению архитектурно-градостроительного облика населенных пунктов, зданий, сооружений Ленинградской области, образованного постановлением Губернатора Ленинградской области от 31 мая 2021 года № 40-пг.».

  - Статью 27 изложить в следующей редакции

«

Статья 27. Зона инженерной инфраструктуры

1.	Кодовое обозначение – ТИ.1

2.	Виды разрешенного использования земельных участков:

| № п/п | Код вида | Наименование вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
|  | 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг |
|  | 6.8 | Связь |
|  | 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка |
|  | 12.0.2 | Благоустройство территории |
| Условные виды разрешенного использования |  |  |
|  | - | Не установлены |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
|  | - | Не установлены |

3. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
(с учетом положений части 5 статьи 18 настоящих Правил):

| № п/п | Параметры | Единицы измерения | Предельные значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальные | Максимальные |
|  | Предельные размеры земельных участков | м2 | не подлежат установлению | не подлежат установлению |
|  | Предельная высота зданий, строений, сооружений | м | не подлежат установлению |  |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | м | не подлежат установлению |  |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | % | не подлежат установлению |  |

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом Российской Федерации. Содержание ограничений оборота земельных участков устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территории, установленные федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, указаны в главе 12 настоящих Правил.

5. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

1)	К цветовым решениям объектов капитального строительства
не устанавливаются, кроме случаев, если муниципальным правовым актом муниципального образования – правилами благоустройства территории, установлены правила определения цветовых решений застройки и отдельных объектов капитального строительства, цветовое решение объекта должно выполняться в соответствии с данным документом.

2)	К отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства, не допускается:

- использование в качестве отделочных материалов фасадов объектов капитального строительства сайдинга (винилового), профилированного металлического листа, асбестоцементных листов, самоклеящейся пленки, баннерной ткани, сотового поликарбоната, а также устройство вентилируемого фасада 
с открытыми системами крепления;

- окраска поверхностей, облицованных натуральным (природным) камнем;

- использование пластика, профилированных металлических листов, асбестоцементных листов (плоские и волнистые), МГЛ-листов для устройства глухой части лоджии или балкона;

- использование цветного остекления, не соответствующего цветовому решению объекта капитального строительства, искажающего восприятие архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства
и окружающего их пространства, включая объекты и элементы благоустройства.

3)	К размещению технического и инженерного оборудования на фасадах
и кровлях объектов капитального строительства:

- техническое и инженерное оборудование фасадов объектов капитального строительства включает в себя системы газоснабжения, освещения, связи, телекоммуникации, видеонаблюдения, кондиционирования и вентиляции воздуха;

- техническое и инженерное оборудование должно располагаться с учетом системы композиционных осей фасадов объекта и иметь комплексный характер;

- габариты, форма, цветовое решение технического и инженерного оборудования и декоративных коробов, в которых оно размещается, не должны ухудшать визуальные характеристики объекта;

- не допускается размещение технического и инженерного оборудования на архитектурных элементах и деталях декора, порталах, козырьках, пилонах, консолях, фасадах с отделкой в виде настенной росписи, мозаичного панно, сграффито и иных видов монументального искусства;

- не допускается наружная открытая прокладка по фасаду подводящих сетей и иных коммуникаций, прокладка сетей с нарушением пластики фасада;

- не допускается размещение технического и инженерного оборудования, выступающего от плоскости фасада более чем на 20 см, на высоте менее 2,5 м
от уровня земли или крыльца;

- при строительстве объемно-пластическое решение фасада объекта капитального строительства должно предусматривать скрытое размещение наружных блоков систем кондиционирования, вентиляции и их комплексов, скрытую систему водоотведения, либо предусматривать их внутреннее размещение.

При реконструкции объекта капитального строительства:

- размещение дополнительного оборудования должно обеспечивать сохранность отделки фасада либо ее восстановление,

- при открытой прокладке подводящих сетей и иных коммуникаций необходимо располагать их в декоративных коробах, выполненных в цвете фасада. Длина декоративных коробов и их количество на фасаде объекта капитального строительства должны быть минимально возможными, трассировка осуществляться горизонтально, вертикально или параллельно кромке стены;

- при размещении наружных блоков систем кондиционирования 
и вентиляции на просматриваемых с территорий общего пользования фасадах необходимо применять защитные декоративные решетки, выполненные с учетом архитектурного решения объекта капитального строительства.

4)	К подсветке фасадов объектов капитального строительства не устанавливаются, кроме случаев, если муниципальным правовым актом муниципального образования – правилами благоустройства территории, урегулированы правила формирования архитектурно-художественной подсветки застройки и объектов капитального строительства, световое решение объекта должно выполняться в соответствии с данным документом.

5)	К объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства:

- здание или сооружение (в новой застройке) должно быть строго ориентировано по красной линии основного подъезда или подхода к нему;

- здание или сооружение не должно наносить визуальный дискомфорт,
а именно близко располагаться к окнам жилых домов и общественно-значимых зданий;

6)	К архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства:

- входные группы – входы в здания должны иметь навес в плоскости фасада и должны быть организованы в одной отметке с уровнем земли, входные группы
в общественные здания должны быть направленны на территории общего пользования или к основному подъезду к зданию или сооружению;

- цоколь – должен быть в одной плоскости со стеной зданий, западать или выступать и выполняться из антивандальных негорючих материалов;

- первый и цокольный этаж должен быть выполнен из облицовочного, прочного и антивандального материала (без применения штукатурки);

- фасад здания должен быть оборудован скрытыми элементами кондиционирования (в одном цветовом стиле здания);

- окна, лоджии, балконы должны быть остеклены, в едином стиле;

- информационные носители при оформлении необходимо использовать ровные шрифты, без засечек и декоративных элементов;

- запрещается использовать крышу зданий и сооружений для размещения рекламных носителей.

Виды разрешенного использования земельных участков, на которые распространяются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, а также объекты капитального строительства,
в отношении которых согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства не требуется, указаны в статье 11.1 настоящих Правил.

Решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства принимается уполномоченным органом местного самоуправления с учетом рекомендаций консультативно-экспертного совета
по рассмотрению архитектурно-градостроительного облика населенных пунктов, зданий, сооружений Ленинградской области, образованного постановлением Губернатора Ленинградской области от 31 мая 2021 года № 40-пг.».

  - Статью 28 изложить в следующей редакции:

«

Статья 28. Зона транспортной инфраструктуры

1.	Кодовое обозначение – ТТ.1

2.	Виды разрешенного использования земельных участков:

| № п/п | Код вида | Наименование вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
|  | 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг |
|  | 6.8 | Связь |
|  | 7.2 | Автомобильный транспорт |
|  | 7.2.1 | Размещение автомобильных дорог |
|  | 7.2.2 | Обслуживание перевозок пассажиров |
|  | 7.2.3 | Стоянки транспорта общего пользования |
| Условные виды разрешенного использования |  |  |
|  | - | Не установлены |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
|  | 4.9.2 | Стоянка транспортных средств |

3. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (с учетом положений части 6 статьи 18 настоящих Правил):

| № п/п | Параметры | Единицы измерения | Предельные значения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальные | Максимальные |  |
|  | Предельные размеры земельных участков |  | не подлежат установлению |  | не подлежат установлению |
|  | Предельная высота зданий, строений, сооружений | м | не подлежат установлению |  |  |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | м | не подлежат установлению |  |  |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | % | не подлежат установлению |  |  |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь вспомогательных видов разрешенного использования применяется в соответствии с основным или условно разрешенным видом использования земельного участка.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом Российской Федерации. Содержание ограничений оборота земельных участков устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территории, установленные федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, указаны в главе 12 настоящих Правил.

5. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

1)	К цветовым решениям объектов капитального строительства
не устанавливаются, кроме случаев, если муниципальным правовым актом муниципального образования – правилами благоустройства территории, установлены правила определения цветовых решений застройки и отдельных объектов капитального строительства, цветовое решение объекта должно выполняться в соответствии с данным документом.

2)	К отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства, не допускается:

- использование в качестве отделочных материалов фасадов объектов капитального строительства сайдинга (винилового), профилированного металлического листа, асбестоцементных листов, самоклеящейся пленки, баннерной ткани, сотового поликарбоната, а также устройство вентилируемого фасада 
с открытыми системами крепления;

- окраска поверхностей, облицованных натуральным (природным) камнем;

- использование пластика, профилированных металлических листов, асбестоцементных листов (плоские и волнистые), МГЛ-листов для устройства глухой части лоджии или балкона;

- использование цветного остекления, не соответствующего цветовому решению объекта капитального строительства, искажающего восприятие архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства
и окружающего их пространства, включая объекты и элементы благоустройства.

3)	К размещению технического и инженерного оборудования на фасадах
и кровлях объектов капитального строительства:

- техническое и инженерное оборудование фасадов объектов капитального строительства включает в себя системы газоснабжения, освещения, связи, телекоммуникации, видеонаблюдения, кондиционирования и вентиляции воздуха;

- техническое и инженерное оборудование должно располагаться с учетом системы композиционных осей фасадов объекта и иметь комплексный характер;

- габариты, форма, цветовое решение технического и инженерного оборудования и декоративных коробов, в которых оно размещается, не должны ухудшать визуальные характеристики объекта;

- не допускается размещение технического и инженерного оборудования на архитектурных элементах и деталях декора, порталах, козырьках, пилонах, консолях, фасадах с отделкой в виде настенной росписи, мозаичного панно, сграффито и иных видов монументального искусства;

- не допускается наружная открытая прокладка по фасаду подводящих сетей и иных коммуникаций, прокладка сетей с нарушением пластики фасада;

- не допускается размещение технического и инженерного оборудования, выступающего от плоскости фасада более чем на 20 см, на высоте менее 2,5 м
от уровня земли или крыльца;

- при строительстве объемно-пластическое решение фасада объекта капитального строительства должно предусматривать скрытое размещение наружных блоков систем кондиционирования, вентиляции и их комплексов, скрытую систему водоотведения, либо предусматривать их внутреннее размещение.

При реконструкции объекта капитального строительства:

- размещение дополнительного оборудования должно обеспечивать сохранность отделки фасада либо ее восстановление,

- при открытой прокладке подводящих сетей и иных коммуникаций необходимо располагать их в декоративных коробах, выполненных в цвете фасада. Длина декоративных коробов и их количество на фасаде объекта капитального строительства должны быть минимально возможными, трассировка осуществляться горизонтально, вертикально или параллельно кромке стены;

- при размещении наружных блоков систем кондиционирования 
и вентиляции на просматриваемых с территорий общего пользования фасадах необходимо применять защитные декоративные решетки, выполненные с учетом архитектурного решения объекта капитального строительства.

4)	К подсветке фасадов объектов капитального строительства не устанавливаются, кроме случаев, если муниципальным правовым актом муниципального образования – правилами благоустройства территории, урегулированы правила формирования архитектурно-художественной подсветки застройки и объектов капитального строительства, световое решение объекта должно выполняться в соответствии с данным документом.

5)	К объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства:

- здание или сооружение (в новой застройке) должно быть строго ориентировано по красной линии основного подъезда или подхода к нему;

- здание или сооружение не должно наносить визуальный дискомфорт,
а именно близко располагаться к окнам жилых домов и общественно-значимых зданий;

6)	К архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства:

- входные группы – входы в здания должны иметь навес в плоскости фасада и должны быть организованы в одной отметке с уровнем земли, входные группы
в общественные здания должны быть направленны на территории общего пользования или к основному подъезду к зданию или сооружению;

- цоколь – должен быть в одной плоскости со стеной зданий, западать или выступать и выполняться из антивандальных негорючих материалов;

- первый и цокольный этаж должен быть выполнен из облицовочного, прочного и антивандального материала (без применения штукатурки);

- фасад здания должен быть оборудован скрытыми элементами кондиционирования (в одном цветовом стиле здания);

- окна, лоджии, балконы должны быть остеклены, в едином стиле;

- информационные носители при оформлении необходимо использовать ровные шрифты, без засечек и декоративных элементов;

- запрещается использовать крышу зданий и сооружений для размещения рекламных носителей.

Виды разрешенного использования земельных участков, на которые распространяются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, а также объекты капитального строительства,
в отношении которых согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства не требуется, указаны в статье 11.1 настоящих Правил.

Решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства принимается уполномоченным органом местного самоуправления с учетом рекомендаций консультативно-экспертного совета
по рассмотрению архитектурно-градостроительного облика населенных пунктов, зданий, сооружений Ленинградской области, образованного постановлением Губернатора Ленинградской области от 31 мая 2021 года № 40-пг.».

  - Статью 29 изложить в следующей редакции:

«

Статья 29. Зона транспортной инфраструктуры и иного специального назначения

1.	Кодовое обозначение – ТТ.2

2.	Виды разрешенного использования земельных участков:

| № п/п | Код вида | Наименование вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
|  | 2.7.1 | Хранение автотранспорта |
|  | 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг |
|  | 4.9 | Служебные гаражи |
|  | 4.9.1.1 | Заправка транспортных средств |
|  | 4.9.1.2 | Обеспечение дорожного отдыха |
|  | 4.9.1.3 | Автомобильные мойки |
|  | 4.9.1.4 | Ремонт автомобилей |
|  | 6.8 | Связь |
|  | 7.2.2 | Обслуживание перевозок пассажиров |
|  | 7.2.3 | Стоянки транспорта общего пользования |
|  | 7.4 | Воздушный транспорт |
|  | 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка |
|  | 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования |
|  | 12.0.1 | Улично-дорожная сеть |
|  | 12.0.2 | Благоустройство территории |
| Условные виды разрешенного использования |  |  |
|  | 2.7.2 | Размещение гаражей для собственных нужд |
|  | 3.3 | Бытовое обслуживание |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
|  | 4.9.2 | Стоянка транспортных средств |

3. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
(с учетом положений частей 5, 6 статьи 18 настоящих Правил):

| № п/п | Параметры | Единицы измерения | Предельные значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальные | Максимальные |
|  | Предельные размеры земельных участков для видов разрешенного использования с кодом: | м2 |  |  |
|  | 2.7.1 |  | 100 | 10000 |
|  | 2.7.2 |  | 12 | 25 |
|  | 3.3, 8.3 |  | 500 | 10000 |
|  | 4.9.1.1, 4.9.1.2, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 7.2.2, 7.2.3, 7.4 |  | 500 | 50000 |
|  | Иные виды |  | не подлежат установлению | не подлежат установлению |
|  | Предельная высота зданий, строений, сооружений | м | 15 |  |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | м | 3 |  |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | % | 80 |  |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь вспомогательных видов разрешенного использования применяется в соответствии с основным или условно разрешенным видом использования земельного участка.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом Российской Федерации. Содержание ограничений оборота земельных участков устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территории, установленные федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, указаны в главе 12 настоящих Правил.

5. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

1)	К цветовым решениям объектов капитального строительства
не устанавливаются, кроме случаев, если муниципальным правовым актом муниципального образования – правилами благоустройства территории, установлены правила определения цветовых решений застройки и отдельных объектов капитального строительства, цветовое решение объекта должно выполняться в соответствии с данным документом.

2)	К отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства, не допускается:

- использование в качестве отделочных материалов фасадов объектов капитального строительства сайдинга (винилового), профилированного металлического листа, асбестоцементных листов, самоклеящейся пленки, баннерной ткани, сотового поликарбоната, а также устройство вентилируемого фасада 
с открытыми системами крепления;

- окраска поверхностей, облицованных натуральным (природным) камнем;

- использование пластика, профилированных металлических листов, асбестоцементных листов (плоские и волнистые), МГЛ-листов для устройства глухой части лоджии или балкона;

- использование цветного остекления, не соответствующего цветовому решению объекта капитального строительства, искажающего восприятие архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства
и окружающего их пространства, включая объекты и элементы благоустройства.

3)	К размещению технического и инженерного оборудования на фасадах
и кровлях объектов капитального строительства:

- техническое и инженерное оборудование фасадов объектов капитального строительства включает в себя системы газоснабжения, освещения, связи, телекоммуникации, видеонаблюдения, кондиционирования и вентиляции воздуха;

- техническое и инженерное оборудование должно располагаться с учетом системы композиционных осей фасадов объекта и иметь комплексный характер;

- габариты, форма, цветовое решение технического и инженерного оборудования и декоративных коробов, в которых оно размещается, не должны ухудшать визуальные характеристики объекта;

- не допускается размещение технического и инженерного оборудования на архитектурных элементах и деталях декора, порталах, козырьках, пилонах, консолях, фасадах с отделкой в виде настенной росписи, мозаичного панно, сграффито и иных видов монументального искусства;

- не допускается наружная открытая прокладка по фасаду подводящих сетей и иных коммуникаций, прокладка сетей с нарушением пластики фасада;

- не допускается размещение технического и инженерного оборудования, выступающего от плоскости фасада более чем на 20 см, на высоте менее 2,5 м
от уровня земли или крыльца;

- при строительстве объемно-пластическое решение фасада объекта капитального строительства должно предусматривать скрытое размещение наружных блоков систем кондиционирования, вентиляции и их комплексов, скрытую систему водоотведения, либо предусматривать их внутреннее размещение.

При реконструкции объекта капитального строительства:

- размещение дополнительного оборудования должно обеспечивать сохранность отделки фасада либо ее восстановление,

- при открытой прокладке подводящих сетей и иных коммуникаций необходимо располагать их в декоративных коробах, выполненных в цвете фасада. Длина декоративных коробов и их количество на фасаде объекта капитального строительства должны быть минимально возможными, трассировка осуществляться горизонтально, вертикально или параллельно кромке стены;

- при размещении наружных блоков систем кондиционирования 
и вентиляции на просматриваемых с территорий общего пользования фасадах необходимо применять защитные декоративные решетки, выполненные с учетом архитектурного решения объекта капитального строительства.

4)	К подсветке фасадов объектов капитального строительства не устанавливаются, кроме случаев, если муниципальным правовым актом муниципального образования – правилами благоустройства территории, урегулированы правила формирования архитектурно-художественной подсветки застройки и объектов капитального строительства, световое решение объекта должно выполняться в соответствии с данным документом.

5)	К объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства:

- здание или сооружение (в новой застройке) должно быть строго ориентировано по красной линии основного подъезда или подхода к нему;

- здание или сооружение не должно наносить визуальный дискомфорт,
а именно близко располагаться к окнам жилых домов и общественно-значимых зданий;

6)	К архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства:

- входные группы – входы в здания должны иметь навес в плоскости фасада и должны быть организованы в одной отметке с уровнем земли, входные группы
в общественные здания должны быть направленны на территории общего пользования или к основному подъезду к зданию или сооружению;

- цоколь – должен быть в одной плоскости со стеной зданий, западать или выступать и выполняться из антивандальных негорючих материалов;

- первый и цокольный этаж должен быть выполнен из облицовочного, прочного и антивандального материала (без применения штукатурки);

- фасад здания должен быть оборудован скрытыми элементами кондиционирования (в одном цветовом стиле здания);

- окна, лоджии, балконы должны быть остеклены, в едином стиле;

- информационные носители при оформлении необходимо использовать ровные шрифты, без засечек и декоративных элементов;

- запрещается использовать крышу зданий и сооружений для размещения рекламных носителей.

Виды разрешенного использования земельных участков, на которые распространяются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, а также объекты капитального строительства,
в отношении которых согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства не требуется, указаны в статье 11.1 настоящих Правил.

Решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства принимается уполномоченным органом местного самоуправления с учетом рекомендаций консультативно-экспертного совета
по рассмотрению архитектурно-градостроительного облика населенных пунктов, зданий, сооружений Ленинградской области, образованного постановлением Губернатора Ленинградской области от 31 мая 2021 года № 40-пг.».

  - Статью 31 изложить в следующей редакции:

«

Статья 31. Зона озелененных территорий общего пользования

1.	Кодовое обозначение – ТР.1

2.	Виды разрешенного использования земельных участков:

| № п/п | Код вида | Наименование вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
|  | 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг |
|  | 3.6.2 | Размещение парков культуры и отдыха |
|  | 5.1.3 | Площадки для занятий спортом |
|  | 5.1.7 | Спортивные базы |
|  | 5.2 | Природно-познавательный туризм |
|  | 5.2.1 | Туристическое обслуживание |
|  | 5.3 | Охота и рыбалка |
|  | 5.4 | Причалы для маломерных судов |
|  | 5.5 | Поля для гольфа или конных прогулок |
|  | 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка |
|  | 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования |
|  | 12.0.1 | Улично-дорожная сеть |
|  | 12.0.2 | Благоустройство территории |
| Условные виды разрешенного использования |  |  |
|  | 4.6 | Общественное питание |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
|  | 4.9.2 | Стоянка транспортных средств |

3. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
(с учетом положений частей 5, 6 статьи 18 настоящих Правил):

| № п/п | Параметры | Единицы измерения | Предельные значения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальные |  | Максимальные |
|  | Предельные размеры земельных участков для видов разрешенного использования с кодом: | м2 |  |  |  |
|  | 5.1.3 |  | 100 |  | 20000 |
|  | 5.1.7, 5.2, 5.3, 5.5 |  | 5000 |  | 200000 |
|  | 4.6, 8.3 |  | 500 |  | 5000 |
|  | Иные виды |  | не подлежат установлению |  | не подлежат установлению |
|  | Предельная высота зданий, строений, сооружений | м | 9 |  |  |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | м | 3 |  |  |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка для видов разрешенного использования с кодом: | % |  |  |  |
|  | 5.1.7, 5.3, 5.5 |  | 10 |  |  |
|  | 5.2.1 |  | 15 |  |  |
|  | 4.6 |  | 20 |  |  |
|  | Иные виды |  | не подлежат установлению | не подлежат установлению |  |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь вспомогательных видов разрешенного использования применяется в соответствии с основным или условно разрешенным видом использования земельного участка.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом Российской Федерации. Содержание ограничений оборота земельных участков устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территории, установленные федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, указаны в главе 12 настоящих Правил.

5. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

1)	К цветовым решениям объектов капитального строительства
не устанавливаются, кроме случаев, если муниципальным правовым актом муниципального образования – правилами благоустройства территории, установлены правила определения цветовых решений застройки и отдельных объектов капитального строительства, цветовое решение объекта должно выполняться в соответствии с данным документом.

2)	К отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства, не допускается:

- использование в качестве отделочных материалов фасадов объектов капитального строительства сайдинга (винилового), профилированного металлического листа, асбестоцементных листов, самоклеящейся пленки, баннерной ткани, сотового поликарбоната, а также устройство вентилируемого фасада 
с открытыми системами крепления;

- окраска поверхностей, облицованных натуральным (природным) камнем;

- использование пластика, профилированных металлических листов, асбестоцементных листов (плоские и волнистые), МГЛ-листов для устройства глухой части лоджии или балкона;

- использование цветного остекления, не соответствующего цветовому решению объекта капитального строительства, искажающего восприятие архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства
и окружающего их пространства, включая объекты и элементы благоустройства.

3)	К размещению технического и инженерного оборудования на фасадах
и кровлях объектов капитального строительства:

- техническое и инженерное оборудование фасадов объектов капитального строительства включает в себя системы газоснабжения, освещения, связи, телекоммуникации, видеонаблюдения, кондиционирования и вентиляции воздуха;

- техническое и инженерное оборудование должно располагаться с учетом системы композиционных осей фасадов объекта и иметь комплексный характер;

- габариты, форма, цветовое решение технического и инженерного оборудования и декоративных коробов, в которых оно размещается, не должны ухудшать визуальные характеристики объекта;

- не допускается размещение технического и инженерного оборудования на архитектурных элементах и деталях декора, порталах, козырьках, пилонах, консолях, фасадах с отделкой в виде настенной росписи, мозаичного панно, сграффито и иных видов монументального искусства;

- не допускается наружная открытая прокладка по фасаду подводящих сетей и иных коммуникаций, прокладка сетей с нарушением пластики фасада;

- не допускается размещение технического и инженерного оборудования, выступающего от плоскости фасада более чем на 20 см, на высоте менее 2,5 м
от уровня земли или крыльца;

- при строительстве объемно-пластическое решение фасада объекта капитального строительства должно предусматривать скрытое размещение наружных блоков систем кондиционирования, вентиляции и их комплексов, скрытую систему водоотведения, либо предусматривать их внутреннее размещение.

При реконструкции объекта капитального строительства:

- размещение дополнительного оборудования должно обеспечивать сохранность отделки фасада либо ее восстановление,

- при открытой прокладке подводящих сетей и иных коммуникаций необходимо располагать их в декоративных коробах, выполненных в цвете фасада. Длина декоративных коробов и их количество на фасаде объекта капитального строительства должны быть минимально возможными, трассировка осуществляться горизонтально, вертикально или параллельно кромке стены;

- при размещении наружных блоков систем кондиционирования 
и вентиляции на просматриваемых с территорий общего пользования фасадах необходимо применять защитные декоративные решетки, выполненные с учетом архитектурного решения объекта капитального строительства.

4)	К подсветке фасадов объектов капитального строительства не устанавливаются, кроме случаев, если муниципальным правовым актом муниципального образования – правилами благоустройства территории, урегулированы правила формирования архитектурно-художественной подсветки застройки и объектов капитального строительства, световое решение объекта должно выполняться в соответствии с данным документом.

5)	К объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства:

- здание или сооружение (в новой застройке) должно быть строго ориентировано по красной линии основного подъезда или подхода к нему;

- здание или сооружение не должно наносить визуальный дискомфорт,
а именно близко располагаться к окнам жилых домов и общественно-значимых зданий;

6)	К архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства:

- входные группы – входы в здания должны иметь навес в плоскости фасада и должны быть организованы в одной отметке с уровнем земли, входные группы
в общественные здания должны быть направленны на территории общего пользования или к основному подъезду к зданию или сооружению;

- цоколь – должен быть в одной плоскости со стеной зданий, западать или выступать и выполняться из антивандальных негорючих материалов;

- первый и цокольный этаж должен быть выполнен из облицовочного, прочного и антивандального материала (без применения штукатурки);

- фасад здания должен быть оборудован скрытыми элементами кондиционирования (в одном цветовом стиле здания);

- окна, лоджии, балконы должны быть остеклены, в едином стиле;

- информационные носители при оформлении необходимо использовать ровные шрифты, без засечек и декоративных элементов;

- запрещается использовать крышу зданий и сооружений для размещения рекламных носителей.

Виды разрешенного использования земельных участков, на которые распространяются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, а также объекты капитального строительства,
в отношении которых согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства не требуется, указаны в статье 11.1 настоящих Правил.

Решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства принимается уполномоченным органом местного самоуправления с учетом рекомендаций консультативно-экспертного совета
по рассмотрению архитектурно-градостроительного облика населенных пунктов, зданий, сооружений Ленинградской области, образованного постановлением Губернатора Ленинградской области от 31 мая 2021 года № 40-пг.».

  - Статью 32 изложить в следующей редакции:

«

Статья 32. Зона отдыха

1.	Кодовое обозначение – ТР.2

2.	Виды разрешенного использования земельных участков:

| № п/п | Код вида | Наименование вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
|  | 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг |
|  | 4.4 | Магазины |
|  | 4.6 | Общественное питание |
|  | 4.7 | Гостиничное обслуживание |
|  | 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях |
|  | 5.1.3 | Площадки для занятий спортом |
|  | 5.1.4 | Оборудованные площадки для занятий спортом |
|  | 5.1.7 | Спортивные базы |
|  | 5.2 | Природно-познавательный туризм |
|  | 5.2.1 | Туристическое обслуживание |
|  | 5.3 | Охота и рыбалка |
|  | 5.5 | Поля для гольфа или конных прогулок |
|  | 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка |
|  | 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования |
|  | 12.0.1 | Улично-дорожная сеть |
|  | 12.0.2 | Благоустройство территории |
| Условные виды разрешенного использования |  |  |
|  | - | Не установлены |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
|  | 4.9.2 | Стоянка транспортных средств |

3. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
(с учетом положений частей 5, 6 статьи 18 настоящих Правил):

| № п/п | Параметры | Единицы измерения | Предельные значения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальные |  | Максимальные |
|  | Предельные размеры земельных участков для видов разрешенного использования с кодом: | м2 |  |  |  |
|  | 4.7, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 |  | 500 |  | 20000 |
|  | 5.1.7, 5.2, 5.2.1, 5.3, 5.5 |  | 5000 |  | 100000 |
|  | 4.4, 4.6, 8.3 |  | 500 |  | 5000 |
|  | Иные виды |  | не подлежат установлению |  | не подлежат установлению |
|  | Предельная высота зданий, строений, сооружений | м | 12 |  |  |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | м | 3 |  |  |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка для видов разрешенного использования с кодом: | % |  |  |  |
|  | 4.7, 5.1.2 |  | 40 |  |  |
|  | 5.1.7, 5.2.1, 5.3, 5.5 |  | 20 |  |  |
|  | 4.4, 4.6, 8.3 |  | 60 |  |  |
|  | Иные виды |  | не подлежат установлению | не подлежат установлению |  |
|  | Иные параметры: |  |  |  |  |
| 5.1 | Предельная этажность | этаж | 3 |  |  |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь вспомогательных видов разрешенного использования применяется в соответствии с основным или условно разрешенным видом использования земельного участка.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом Российской Федерации. Содержание ограничений оборота земельных участков устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территории, установленные федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, указаны в главе 12 настоящих Правил.

В случае расположения земельного участка в границах защитной зоны объекта культурного наследия режим использования территорий в границах защитных зон объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с пунктом 1 статьи 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ.

5. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

1)	К цветовым решениям объектов капитального строительства
не устанавливаются, кроме случаев, если муниципальным правовым актом муниципального образования – правилами благоустройства территории, установлены правила определения цветовых решений застройки и отдельных объектов капитального строительства, цветовое решение объекта должно выполняться в соответствии с данным документом.

2)	К отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства, не допускается:

- использование в качестве отделочных материалов фасадов объектов капитального строительства сайдинга (винилового), профилированного металлического листа, асбестоцементных листов, самоклеящейся пленки, баннерной ткани, сотового поликарбоната, а также устройство вентилируемого фасада 
с открытыми системами крепления;

- окраска поверхностей, облицованных натуральным (природным) камнем;

- использование пластика, профилированных металлических листов, асбестоцементных листов (плоские и волнистые), МГЛ-листов для устройства глухой части лоджии или балкона;

- использование цветного остекления, не соответствующего цветовому решению объекта капитального строительства, искажающего восприятие архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства
и окружающего их пространства, включая объекты и элементы благоустройства.

3)	К размещению технического и инженерного оборудования на фасадах
и кровлях объектов капитального строительства:

- техническое и инженерное оборудование фасадов объектов капитального строительства включает в себя системы газоснабжения, освещения, связи, телекоммуникации, видеонаблюдения, кондиционирования и вентиляции воздуха;

- техническое и инженерное оборудование должно располагаться с учетом системы композиционных осей фасадов объекта и иметь комплексный характер;

- габариты, форма, цветовое решение технического и инженерного оборудования и декоративных коробов, в которых оно размещается, не должны ухудшать визуальные характеристики объекта;

- не допускается размещение технического и инженерного оборудования на архитектурных элементах и деталях декора, порталах, козырьках, пилонах, консолях, фасадах с отделкой в виде настенной росписи, мозаичного панно, сграффито и иных видов монументального искусства;

- не допускается наружная открытая прокладка по фасаду подводящих сетей и иных коммуникаций, прокладка сетей с нарушением пластики фасада;

- не допускается размещение технического и инженерного оборудования, выступающего от плоскости фасада более чем на 20 см, на высоте менее 2,5 м
от уровня земли или крыльца;

- при строительстве объемно-пластическое решение фасада объекта капитального строительства должно предусматривать скрытое размещение наружных блоков систем кондиционирования, вентиляции и их комплексов, скрытую систему водоотведения, либо предусматривать их внутреннее размещение.

При реконструкции объекта капитального строительства:

- размещение дополнительного оборудования должно обеспечивать сохранность отделки фасада либо ее восстановление,

- при открытой прокладке подводящих сетей и иных коммуникаций необходимо располагать их в декоративных коробах, выполненных в цвете фасада. Длина декоративных коробов и их количество на фасаде объекта капитального строительства должны быть минимально возможными, трассировка осуществляться горизонтально, вертикально или параллельно кромке стены;

- при размещении наружных блоков систем кондиционирования 
и вентиляции на просматриваемых с территорий общего пользования фасадах необходимо применять защитные декоративные решетки, выполненные с учетом архитектурного решения объекта капитального строительства.

4)	К подсветке фасадов объектов капитального строительства не устанавливаются, кроме случаев, если муниципальным правовым актом муниципального образования – правилами благоустройства территории, урегулированы правила формирования архитектурно-художественной подсветки застройки и объектов капитального строительства, световое решение объекта должно выполняться в соответствии с данным документом.

5)	К объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства:

- здание или сооружение (в новой застройке) должно быть строго ориентировано по красной линии основного подъезда или подхода к нему;

- здание или сооружение не должно наносить визуальный дискомфорт,
а именно близко располагаться к окнам жилых домов и общественно-значимых зданий;

6)	К архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства:

- входные группы – входы в здания должны иметь навес в плоскости фасада и должны быть организованы в одной отметке с уровнем земли, входные группы
в общественные здания должны быть направленны на территории общего пользования или к основному подъезду к зданию или сооружению;

- цоколь – должен быть в одной плоскости со стеной зданий, западать или выступать и выполняться из антивандальных негорючих материалов;

- первый и цокольный этаж должен быть выполнен из облицовочного, прочного и антивандального материала (без применения штукатурки);

- фасад здания должен быть оборудован скрытыми элементами кондиционирования (в одном цветовом стиле здания);

- окна, лоджии, балконы должны быть остеклены, в едином стиле;

- информационные носители при оформлении необходимо использовать ровные шрифты, без засечек и декоративных элементов;

- запрещается использовать крышу зданий и сооружений для размещения рекламных носителей.

Виды разрешенного использования земельных участков, на которые распространяются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, а также объекты капитального строительства,
в отношении которых согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства не требуется, указаны в статье 11.1 настоящих Правил.

Решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства принимается уполномоченным органом местного самоуправления с учетом рекомендаций консультативно-экспертного совета
по рассмотрению архитектурно-градостроительного облика населенных пунктов, зданий, сооружений Ленинградской области, образованного постановлением Губернатора Ленинградской области от 31 мая 2021 года № 40-пг.».

  - Статью 34 изложить в следующей редакции:

«

Статья 34. Зона садоводческих и огороднических товариществ в границах населенных пунктов

1.	Кодовое обозначение – ТСХ.1-1

2.	Виды разрешенного использования земельных участков:

| № п/п | Код вида | Наименование вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
|  | 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг |
|  | 13.0 | Земельные участки общего назначения |
|  | 13.1 | Ведение огородничества |
|  | 13.2 | Ведение садоводства |
| Условные виды разрешенного использования |  |  |
|  | 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства |
|  | 2.2 | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) <*> |
|  | 3.3 | Бытовое обслуживание |
|  | 4.4 | Магазины |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
|  | - | Не установлены |
| Примечание: Размещение объектов вида разрешенного использования, отмеченного знаком <*>, допускается при условии соблюдения санитарных и иных требований, установленных законодательством Российской Федерации в области охраны здоровья человека |  |  |

3. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
(с учетом положений части 5 статьи 18 настоящих Правил):

| № п/п | Параметры | Единицы измерения | Предельные значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальные | Максимальные |
|  | Предельные размеры земельных участков для видов разрешенного использования с кодом: | м2 |  |  |
|  | 2.1, 2.2 |  | 1000 | 2500 |
|  | 13.1, 13.2 |  | 400 | 2500 |
|  | 3.3, 4.4 |  | 400 | 1000 |
|  | Иные виды |  | не подлежат установлению | не подлежат установлению |
|  | Предельная высота зданий, строений, сооружений | м | 12 |  |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | м | 3 |  |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка для видов разрешенного использования с кодом: | % |  |  |
|  | 2.1, 2.2, 13.2 |  | 20 |  |
|  | 3.3, 4.4 |  | 50 |  |
|  | Иные виды |  | не подлежат установлению |  |
| 5 | Иные параметры: |  |  |  |
| 5.1 | Предельная общая площадь здания, строения, сооружения для видов разрешенного использования с кодом: | м2 |  |  |
|  | 3.3, 4.4 |  | 300 |  |
| 5.2 | Предельная этажность для видов разрешенного использования с кодом: | этаж |  |  |
|  | 2.1, 2.2, 13.2 |  | 3 |  |
|  | 3.3, 4.4 |  | 2 |  |
|  | Иные виды |  | не подлежат установлению |  |

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом Российской Федерации. Содержание ограничений оборота земельных участков устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территории, установленные федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, указаны в главе 12 настоящих Правил.

В случае расположения земельного участка в границах защитной зоны объекта культурного наследия режим использования территорий в границах защитных зон объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с пунктом 1 статьи 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ.

5. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

1)	К цветовым решениям объектов капитального строительства
не устанавливаются, кроме случаев, если муниципальным правовым актом муниципального образования – правилами благоустройства территории, установлены правила определения цветовых решений застройки и отдельных объектов капитального строительства, цветовое решение объекта должно выполняться в соответствии с данным документом.

2)	К отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства, не допускается:

- использование в качестве отделочных материалов фасадов объектов капитального строительства сайдинга (винилового), профилированного металлического листа, асбестоцементных листов, самоклеящейся пленки, баннерной ткани, сотового поликарбоната, а также устройство вентилируемого фасада 
с открытыми системами крепления;

- окраска поверхностей, облицованных натуральным (природным) камнем;

- использование пластика, профилированных металлических листов, асбестоцементных листов (плоские и волнистые), МГЛ-листов для устройства глухой части лоджии или балкона;

- использование цветного остекления, не соответствующего цветовому решению объекта капитального строительства, искажающего восприятие архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства
и окружающего их пространства, включая объекты и элементы благоустройства.

3)	К размещению технического и инженерного оборудования на фасадах
и кровлях объектов капитального строительства:

- техническое и инженерное оборудование фасадов объектов капитального строительства включает в себя системы газоснабжения, освещения, связи, телекоммуникации, видеонаблюдения, кондиционирования и вентиляции воздуха;

- техническое и инженерное оборудование должно располагаться с учетом системы композиционных осей фасадов объекта и иметь комплексный характер;

- габариты, форма, цветовое решение технического и инженерного оборудования и декоративных коробов, в которых оно размещается, не должны ухудшать визуальные характеристики объекта;

- не допускается размещение технического и инженерного оборудования на архитектурных элементах и деталях декора, порталах, козырьках, пилонах, консолях, фасадах с отделкой в виде настенной росписи, мозаичного панно, сграффито и иных видов монументального искусства;

- не допускается наружная открытая прокладка по фасаду подводящих сетей и иных коммуникаций, прокладка сетей с нарушением пластики фасада;

- не допускается размещение технического и инженерного оборудования, выступающего от плоскости фасада более чем на 20 см, на высоте менее 2,5 м
от уровня земли или крыльца;

- при строительстве объемно-пластическое решение фасада объекта капитального строительства должно предусматривать скрытое размещение наружных блоков систем кондиционирования, вентиляции и их комплексов, скрытую систему водоотведения, либо предусматривать их внутреннее размещение.

При реконструкции объекта капитального строительства:

- размещение дополнительного оборудования должно обеспечивать сохранность отделки фасада либо ее восстановление,

- при открытой прокладке подводящих сетей и иных коммуникаций необходимо располагать их в декоративных коробах, выполненных в цвете фасада. Длина декоративных коробов и их количество на фасаде объекта капитального строительства должны быть минимально возможными, трассировка осуществляться горизонтально, вертикально или параллельно кромке стены;

- при размещении наружных блоков систем кондиционирования 
и вентиляции на просматриваемых с территорий общего пользования фасадах необходимо применять защитные декоративные решетки, выполненные с учетом архитектурного решения объекта капитального строительства.

4)	К подсветке фасадов объектов капитального строительства не устанавливаются, кроме случаев, если муниципальным правовым актом муниципального образования – правилами благоустройства территории, урегулированы правила формирования архитектурно-художественной подсветки застройки и объектов капитального строительства, световое решение объекта должно выполняться в соответствии с данным документом.

5)	К объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства:

- здание или сооружение (в новой застройке) должно быть строго ориентировано по красной линии основного подъезда или подхода к нему;

- здание или сооружение не должно наносить визуальный дискомфорт,
а именно близко располагаться к окнам жилых домов и общественно-значимых зданий;

- дворы жилых домов не должны выходить на жилую улицу.

6)	К архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства:

- входные группы – входы в здания должны иметь навес в плоскости фасада и должны быть организованы в одной отметке с уровнем земли, входные группы
в общественные здания должны быть направленны на территории общего пользования или к основному подъезду к зданию или сооружению;

- цоколь – должен быть в одной плоскости со стеной зданий, западать или выступать и выполняться из антивандальных негорючих материалов;

- первый и цокольный этаж должен быть выполнен из облицовочного, прочного и антивандального материала (без применения штукатурки);

- фасад здания должен быть оборудован скрытыми элементами кондиционирования (в одном цветовом стиле здания);

- окна, лоджии, балконы должны быть остеклены, в едином стиле;

- информационные носители при оформлении необходимо использовать ровные шрифты, без засечек и декоративных элементов;

- запрещается использовать крышу зданий и сооружений для размещения рекламных носителей.

Виды разрешенного использования земельных участков, на которые распространяются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, а также объекты капитального строительства,
в отношении которых согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства не требуется, указаны в статье 11.1 настоящих Правил.

Решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства принимается уполномоченным органом местного самоуправления с учетом рекомендаций консультативно-экспертного совета
по рассмотрению архитектурно-градостроительного облика населенных пунктов, зданий, сооружений Ленинградской области, образованного постановлением Губернатора Ленинградской области от 31 мая 2021 года № 40-пг.».

  - Статью 35 изложить в следующей редакции:

«

Статья 35. Зона садоводческих и огороднических товариществ на землях сельскохозяйственного назначения

1.	Кодовое обозначение – ТСХ.1-2

2.	Виды разрешенного использования земельных участков:

| № п/п | Код вида | Наименование вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
|  | 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг |
|  | 13.0 | Земельные участки общего назначения |
|  | 13.1 | Ведение огородничества |
|  | 13.2 | Ведение садоводства |
| Условные виды разрешенного использования |  |  |
|  | 4.4 | Магазины |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
|  | - | Не установлены |

3. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
(с учетом положений части 5 статьи 18 настоящих Правил):

| № п/п | Параметры | Единицы измерения | Предельные значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальные | Максимальные |
|  | Предельные размеры земельных участков для видов разрешенного использования с кодом: | м2 |  |  |
|  | 4.4, 13.1, 13.2 |  | 400 | 1500 |
|  | Иные виды |  | не подлежат установлению | не подлежат установлению |
|  | Предельная высота зданий, строений, сооружений | м | 10 |  |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | м | 3 |  |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка для видов разрешенного использования с кодом: | % |  |  |
|  | 13.2 |  | 20 |  |
|  | 4.4 |  | 50 |  |
|  | Иные виды |  | не подлежат установлению |  |
|  | Иные параметры: |  |  |  |
| 5.1 | Предельная этажность для видов разрешенного использования с кодом: | этаж |  |  |
|  | 13.2 |  | 3 |  |
|  | 4.4 |  | 2 |  |
|  | Иные виды |  | не подлежат установлению |  |

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом Российской Федерации. Содержание ограничений оборота земельных участков устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территории, установленные федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, указаны в главе 12 настоящих Правил.

В случае расположения земельного участка в границах защитной зоны объекта культурного наследия режим использования территорий в границах защитных зон объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с пунктом 1 статьи 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ.

5. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

1)	К цветовым решениям объектов капитального строительства
не устанавливаются, кроме случаев, если муниципальным правовым актом муниципального образования – правилами благоустройства территории, установлены правила определения цветовых решений застройки и отдельных объектов капитального строительства, цветовое решение объекта должно выполняться в соответствии с данным документом.

2)	К отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства, не допускается:

- использование в качестве отделочных материалов фасадов объектов капитального строительства сайдинга (винилового), профилированного металлического листа, асбестоцементных листов, самоклеящейся пленки, баннерной ткани, сотового поликарбоната, а также устройство вентилируемого фасада 
с открытыми системами крепления;

- окраска поверхностей, облицованных натуральным (природным) камнем;

- использование пластика, профилированных металлических листов, асбестоцементных листов (плоские и волнистые), МГЛ-листов для устройства глухой части лоджии или балкона;

- использование цветного остекления, не соответствующего цветовому решению объекта капитального строительства, искажающего восприятие архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства
и окружающего их пространства, включая объекты и элементы благоустройства.

3)	К размещению технического и инженерного оборудования на фасадах
и кровлях объектов капитального строительства:

- техническое и инженерное оборудование фасадов объектов капитального строительства включает в себя системы газоснабжения, освещения, связи, телекоммуникации, видеонаблюдения, кондиционирования и вентиляции воздуха;

- техническое и инженерное оборудование должно располагаться с учетом системы композиционных осей фасадов объекта и иметь комплексный характер;

- габариты, форма, цветовое решение технического и инженерного оборудования и декоративных коробов, в которых оно размещается, не должны ухудшать визуальные характеристики объекта;

- не допускается размещение технического и инженерного оборудования на архитектурных элементах и деталях декора, порталах, козырьках, пилонах, консолях, фасадах с отделкой в виде настенной росписи, мозаичного панно, сграффито и иных видов монументального искусства;

- не допускается наружная открытая прокладка по фасаду подводящих сетей и иных коммуникаций, прокладка сетей с нарушением пластики фасада;

- не допускается размещение технического и инженерного оборудования, выступающего от плоскости фасада более чем на 20 см, на высоте менее 2,5 м
от уровня земли или крыльца;

- при строительстве объемно-пластическое решение фасада объекта капитального строительства должно предусматривать скрытое размещение наружных блоков систем кондиционирования, вентиляции и их комплексов, скрытую систему водоотведения, либо предусматривать их внутреннее размещение.

При реконструкции объекта капитального строительства:

- размещение дополнительного оборудования должно обеспечивать сохранность отделки фасада либо ее восстановление,

- при открытой прокладке подводящих сетей и иных коммуникаций необходимо располагать их в декоративных коробах, выполненных в цвете фасада. Длина декоративных коробов и их количество на фасаде объекта капитального строительства должны быть минимально возможными, трассировка осуществляться горизонтально, вертикально или параллельно кромке стены;

- при размещении наружных блоков систем кондиционирования 
и вентиляции на просматриваемых с территорий общего пользования фасадах необходимо применять защитные декоративные решетки, выполненные с учетом архитектурного решения объекта капитального строительства.

4)	К подсветке фасадов объектов капитального строительства не устанавливаются, кроме случаев, если муниципальным правовым актом муниципального образования – правилами благоустройства территории, урегулированы правила формирования архитектурно-художественной подсветки застройки и объектов капитального строительства, световое решение объекта должно выполняться в соответствии с данным документом.

5)	К объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства:

- здание или сооружение (в новой застройке) должно быть строго ориентировано по красной линии основного подъезда или подхода к нему;

- здание или сооружение не должно наносить визуальный дискомфорт,
а именно близко располагаться к окнам жилых домов и общественно-значимых зданий;

- дворы жилых домов не должны выходить на жилую улицу.

6)	К архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства:

- входные группы – входы в здания должны иметь навес в плоскости фасада и должны быть организованы в одной отметке с уровнем земли, входные группы
в общественные здания должны быть направленны на территории общего пользования или к основному подъезду к зданию или сооружению;

- цоколь – должен быть в одной плоскости со стеной зданий, западать или выступать и выполняться из антивандальных негорючих материалов;

- первый и цокольный этаж должен быть выполнен из облицовочного, прочного и антивандального материала (без применения штукатурки);

- фасад здания должен быть оборудован скрытыми элементами кондиционирования (в одном цветовом стиле здания);

- окна, лоджии, балконы должны быть остеклены, в едином стиле;

- информационные носители при оформлении необходимо использовать ровные шрифты, без засечек и декоративных элементов;

- запрещается использовать крышу зданий и сооружений для размещения рекламных носителей.

Виды разрешенного использования земельных участков, на которые распространяются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, а также объекты капитального строительства,
в отношении которых согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства не требуется, указаны в статье 11.1 настоящих Правил.

Решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства принимается уполномоченным органом местного самоуправления с учетом рекомендаций консультативно-экспертного совета
по рассмотрению архитектурно-градостроительного облика населенных пунктов, зданий, сооружений Ленинградской области, образованного постановлением Губернатора Ленинградской области от 31 мая 2021 года № 40-пг.».

  - Статью 36 изложить в следующей редакции:

«

Статья 36. Производственная зона сельскохозяйственных предприятий

1.	Кодовое обозначение – ТСХ.2

2.	Виды разрешенного использования земельных участков:

| № п/п | Код вида | Наименование вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
|  | 1.2 | Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур |
|  | 1.3 | Овощеводство |
|  | 1.4 | Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур |
|  | 1.5 | Садоводство |
|  | 1.13 | Рыбоводство |
|  | 1.14 | Научное обеспечение сельского хозяйства |
|  | 1.15 | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции |
|  | 1.17 | Питомники |
|  | 1.18 | Обеспечение сельскохозяйственного производства |
|  | 1.19 | Сенокошение |
|  | 1.20 | Выпас сельскохозяйственных животных |
|  | 7.2.1 | Размещение автомобильных дорог |
|  | 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг |
| Условные виды разрешенного использования |  |  |
|  | - | Не установлены |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
|  | 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание |

3. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
(с учетом положений частей 5 и 6 статьи 18 настоящих Правил):

| № п/п | Параметры | Единицы измерения | Предельные значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальные | Максимальные |
|  | Предельные размеры земельных участков для видов разрешенного использования с кодом: | м2 |  |  |
|  | 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.13, 1.14, 1.15, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20 |  | 50000 | 1000000 |
|  | Иные виды |  | не подлежат установлению | не подлежат установлению |
|  | Предельная высота зданий, строений, сооружений | м | 20 |  |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | м | 3 |  |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка для видов разрешенного использования с кодом: | % |  |  |
|  | 1.13, 1.14, 1.15, 1.17, 1.18 |  | 40 |  |
|  | Иные виды |  | Не подлежит установлению |  |
|  | Предельная этажность | этаж | 3 |  |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельного участка, максимальный процент застройки в границах земельного участка  вспомогательных видов разрешенного использования применяется в соответствии с основным или условно разрешенным видом использования земельного участка.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом Российской Федерации. Содержание ограничений оборота земельных участков устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территории, установленные федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, указаны в главе 12 настоящих Правил.

В случае расположения земельного участка в границах защитной зоны объекта культурного наследия режим использования территорий в границах защитных зон объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с пунктом 1 статьи 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ.

5. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

1)	К цветовым решениям объектов капитального строительства
не устанавливаются, кроме случаев, если муниципальным правовым актом муниципального образования – правилами благоустройства территории, установлены правила определения цветовых решений застройки и отдельных объектов капитального строительства, цветовое решение объекта должно выполняться в соответствии с данным документом.

2)	К отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства, не допускается:

- использование в качестве отделочных материалов фасадов объектов капитального строительства сайдинга (винилового), профилированного металлического листа, асбестоцементных листов, самоклеящейся пленки, баннерной ткани, сотового поликарбоната, а также устройство вентилируемого фасада 
с открытыми системами крепления;

- окраска поверхностей, облицованных натуральным (природным) камнем;

- использование пластика, профилированных металлических листов, асбестоцементных листов (плоские и волнистые), МГЛ-листов для устройства глухой части лоджии или балкона;

- использование цветного остекления, не соответствующего цветовому решению объекта капитального строительства, искажающего восприятие архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства
и окружающего их пространства, включая объекты и элементы благоустройства.

3)	К размещению технического и инженерного оборудования на фасадах
и кровлях объектов капитального строительства:

- техническое и инженерное оборудование фасадов объектов капитального строительства включает в себя системы газоснабжения, освещения, связи, телекоммуникации, видеонаблюдения, кондиционирования и вентиляции воздуха;

- техническое и инженерное оборудование должно располагаться с учетом системы композиционных осей фасадов объекта и иметь комплексный характер;

- габариты, форма, цветовое решение технического и инженерного оборудования и декоративных коробов, в которых оно размещается, не должны ухудшать визуальные характеристики объекта;

- не допускается размещение технического и инженерного оборудования на архитектурных элементах и деталях декора, порталах, козырьках, пилонах, консолях, фасадах с отделкой в виде настенной росписи, мозаичного панно, сграффито и иных видов монументального искусства;

- не допускается наружная открытая прокладка по фасаду подводящих сетей и иных коммуникаций, прокладка сетей с нарушением пластики фасада;

- не допускается размещение технического и инженерного оборудования, выступающего от плоскости фасада более чем на 20 см, на высоте менее 2,5 м
от уровня земли или крыльца;

- при строительстве объемно-пластическое решение фасада объекта капитального строительства должно предусматривать скрытое размещение наружных блоков систем кондиционирования, вентиляции и их комплексов, скрытую систему водоотведения, либо предусматривать их внутреннее размещение.

При реконструкции объекта капитального строительства:

- размещение дополнительного оборудования должно обеспечивать сохранность отделки фасада либо ее восстановление,

- при открытой прокладке подводящих сетей и иных коммуникаций необходимо располагать их в декоративных коробах, выполненных в цвете фасада. Длина декоративных коробов и их количество на фасаде объекта капитального строительства должны быть минимально возможными, трассировка осуществляться горизонтально, вертикально или параллельно кромке стены;

- при размещении наружных блоков систем кондиционирования 
и вентиляции на просматриваемых с территорий общего пользования фасадах необходимо применять защитные декоративные решетки, выполненные с учетом архитектурного решения объекта капитального строительства.

4)	К подсветке фасадов объектов капитального строительства не устанавливаются, кроме случаев, если муниципальным правовым актом муниципального образования – правилами благоустройства территории, урегулированы правила формирования архитектурно-художественной подсветки застройки и объектов капитального строительства, световое решение объекта должно выполняться в соответствии с данным документом.

5)	К объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства:

- здание или сооружение (в новой застройке) должно быть строго ориентировано по красной линии основного подъезда или подхода к нему;

- здание или сооружение не должно наносить визуальный дискомфорт,
а именно близко располагаться к окнам жилых домов и общественно-значимых зданий;

6)	К архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства:

- входные группы – входы в здания должны иметь навес в плоскости фасада и должны быть организованы в одной отметке с уровнем земли, входные группы
в общественные здания должны быть направленны на территории общего пользования или к основному подъезду к зданию или сооружению;

- цоколь – должен быть в одной плоскости со стеной зданий, западать или выступать и выполняться из антивандальных негорючих материалов;

- первый и цокольный этаж должен быть выполнен из облицовочного, прочного и антивандального материала (без применения штукатурки);

- фасад здания должен быть оборудован скрытыми элементами кондиционирования (в одном цветовом стиле здания);

- окна, лоджии, балконы должны быть остеклены, в едином стиле;

- информационные носители при оформлении необходимо использовать ровные шрифты, без засечек и декоративных элементов;

- запрещается использовать крышу зданий и сооружений для размещения рекламных носителей.

Виды разрешенного использования земельных участков, на которые распространяются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, а также объекты капитального строительства,
в отношении которых согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства не требуется, указаны в статье 11.1 настоящих Правил.

Решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства принимается уполномоченным органом местного самоуправления с учетом рекомендаций консультативно-экспертного совета
по рассмотрению архитектурно-градостроительного облика населенных пунктов, зданий, сооружений Ленинградской области, образованного постановлением Губернатора Ленинградской области от 31 мая 2021 года № 40-пг.».

  - Статью 37 изложить в следующей редакции:

«

Статья 37. Зона крестьянско-фермерских хозяйств

1.	Кодовое обозначение – ТСХ.3

2.	Виды разрешенного использования земельных участков:

| № п/п | Код вида | Наименование вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
|  | 1.2 | Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур |
|  | 1.3 | Овощеводство |
|  | 1.4 | Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур |
|  | 1.5 | Садоводство |
|  | 1.7 | Животноводство |
|  | 1.8 | Скотоводство |
|  | 1.9 | Звероводство |
|  | 1.10 | Птицеводство |
|  | 1.11 | Свиноводство |
|  | 1.12 | Пчеловодство |
|  | 1.13 | Рыбоводство |
|  | 1.15. | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции |
|  | 1.16 | Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках |
|  | 1.17 | Питомники |
|  | 1.18 | Обеспечение сельскохозяйственного производства |
|  | 1.19 | Сенокошение |
|  | 1.20 | Выпас сельскохозяйственных животных |
|  | 7.2.1 | Размещение автомобильных дорог |
|  | 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг |
| Условные виды разрешенного использования |  |  |
|  | - | Не установлены |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
|  | - | Не установлены |
| Примечание: Размещение объектов видов разрешенного использования, указанных в таблице, допускаются к размещению при условии, что санитарно-защитная зона от указанных объектов не затронет жилую застройку, включая отдельные жилые дома, рекреационные зоны, зоны отдыха, спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания. |  |  |

3.	Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
(с учетом положений частей 5 и 6 статьи 18 настоящих Правил):

| № п/п | Параметры | Единицы измерения | Предельные значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальные | Максимальные |
|  | Предельные размеры земельных участков для видов разрешенного использования с кодом: | м2 |  |  |
|  | 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.15, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20 |  | 10000 | 4000000 |
|  | 1.16 |  | 1000 | 5000 |
|  | Иные виды |  | не подлежат установлению | не подлежат установлению |
|  | Предельная высота зданий, строений, сооружений | м | 10 |  |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | м | 3 |  |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка для видов разрешенного использования с кодом: | % |  |  |
|  | 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.15, 1.17, 1.18 |  | 40 |  |
|  | Иные виды |  | Не подлежит установлению |  |
|  | Предельная этажность | этаж | 3 |  |

4.	Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом Российской Федерации. Содержание ограничений оборота земельных участков устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территории, установленные федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, указаны в главе 12 настоящих Правил.

В случае расположения земельного участка в границах защитной зоны объекта культурного наследия режим использования территорий в границах защитных зон объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с пунктом 1 статьи 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ.

5. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

1)	К цветовым решениям объектов капитального строительства
не устанавливаются, кроме случаев, если муниципальным правовым актом муниципального образования – правилами благоустройства территории, установлены правила определения цветовых решений застройки и отдельных объектов капитального строительства, цветовое решение объекта должно выполняться в соответствии с данным документом.

2)	К отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства, не допускается:

- использование в качестве отделочных материалов фасадов объектов капитального строительства сайдинга (винилового), профилированного металлического листа, асбестоцементных листов, самоклеящейся пленки, баннерной ткани, сотового поликарбоната, а также устройство вентилируемого фасада 
с открытыми системами крепления;

- окраска поверхностей, облицованных натуральным (природным) камнем;

- использование пластика, профилированных металлических листов, асбестоцементных листов (плоские и волнистые), МГЛ-листов для устройства глухой части лоджии или балкона;

- использование цветного остекления, не соответствующего цветовому решению объекта капитального строительства, искажающего восприятие архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства
и окружающего их пространства, включая объекты и элементы благоустройства.

3)	К размещению технического и инженерного оборудования на фасадах
и кровлях объектов капитального строительства:

- техническое и инженерное оборудование фасадов объектов капитального строительства включает в себя системы газоснабжения, освещения, связи, телекоммуникации, видеонаблюдения, кондиционирования и вентиляции воздуха;

- техническое и инженерное оборудование должно располагаться с учетом системы композиционных осей фасадов объекта и иметь комплексный характер;

- габариты, форма, цветовое решение технического и инженерного оборудования и декоративных коробов, в которых оно размещается, не должны ухудшать визуальные характеристики объекта;

- не допускается размещение технического и инженерного оборудования на архитектурных элементах и деталях декора, порталах, козырьках, пилонах, консолях, фасадах с отделкой в виде настенной росписи, мозаичного панно, сграффито и иных видов монументального искусства;

- не допускается наружная открытая прокладка по фасаду подводящих сетей и иных коммуникаций, прокладка сетей с нарушением пластики фасада;

- не допускается размещение технического и инженерного оборудования, выступающего от плоскости фасада более чем на 20 см, на высоте менее 2,5 м
от уровня земли или крыльца;

- при строительстве объемно-пластическое решение фасада объекта капитального строительства должно предусматривать скрытое размещение наружных блоков систем кондиционирования, вентиляции и их комплексов, скрытую систему водоотведения, либо предусматривать их внутреннее размещение.

При реконструкции объекта капитального строительства:

- размещение дополнительного оборудования должно обеспечивать сохранность отделки фасада либо ее восстановление,

- при открытой прокладке подводящих сетей и иных коммуникаций необходимо располагать их в декоративных коробах, выполненных в цвете фасада. Длина декоративных коробов и их количество на фасаде объекта капитального строительства должны быть минимально возможными, трассировка осуществляться горизонтально, вертикально или параллельно кромке стены;

- при размещении наружных блоков систем кондиционирования 
и вентиляции на просматриваемых с территорий общего пользования фасадах необходимо применять защитные декоративные решетки, выполненные с учетом архитектурного решения объекта капитального строительства.

4)	К подсветке фасадов объектов капитального строительства не устанавливаются, кроме случаев, если муниципальным правовым актом муниципального образования – правилами благоустройства территории, урегулированы правила формирования архитектурно-художественной подсветки застройки и объектов капитального строительства, световое решение объекта должно выполняться в соответствии с данным документом.

5)	К объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства:

- здание или сооружение (в новой застройке) должно быть строго ориентировано по красной линии основного подъезда или подхода к нему;

- здание или сооружение не должно наносить визуальный дискомфорт,
а именно близко располагаться к окнам жилых домов и общественно-значимых зданий;

6)	К архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства:

- входные группы – входы в здания должны иметь навес в плоскости фасада и должны быть организованы в одной отметке с уровнем земли, входные группы
в общественные здания должны быть направленны на территории общего пользования или к основному подъезду к зданию или сооружению;

- цоколь – должен быть в одной плоскости со стеной зданий, западать или выступать и выполняться из антивандальных негорючих материалов;

- первый и цокольный этаж должен быть выполнен из облицовочного, прочного и антивандального материала (без применения штукатурки);

- фасад здания должен быть оборудован скрытыми элементами кондиционирования (в одном цветовом стиле здания);

- окна, лоджии, балконы должны быть остеклены, в едином стиле;

- информационные носители при оформлении необходимо использовать ровные шрифты, без засечек и декоративных элементов;

- запрещается использовать крышу зданий и сооружений для размещения рекламных носителей.

Виды разрешенного использования земельных участков, на которые распространяются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, а также объекты капитального строительства,
в отношении которых согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства не требуется, указаны в статье 11.1 настоящих Правил.

Решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства принимается уполномоченным органом местного самоуправления с учетом рекомендаций консультативно-экспертного совета
по рассмотрению архитектурно-градостроительного облика населенных пунктов, зданий, сооружений Ленинградской области, образованного постановлением Губернатора Ленинградской области от 31 мая 2021 года № 40-пг.».

  - Статью 39 изложить в следующей редакции:

«

Статья 39. Зона озелененных территорий специального назначения

1. Кодовое обозначение – ТС.2

2. Виды разрешенного использования земельных участков:

| № п/п | Код вида | Наименование вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
|  | 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг |
|  | 6.8 | Связь |
|  | 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка |
|  | 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования |
|  | 12.0.1 | Улично-дорожная сеть |
|  | 12.0.2 | Благоустройство |

3. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительств
(с учетом положений частей 5, 6 статьи 18 настоящих Правил):

| № п/п | Параметры | Единицы измерения | Предельные значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальные | Максимальные |
| 1 | Предельные размеры земельных участков | м2 | не подлежат установлению | не подлежат установлению |
| 2 | Предельная высота зданий, строений, сооружений | м | не подлежат установлению |  |
| 3 | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | м | не подлежат установлению |  |
| 4 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | % | не подлежат установлению |  |

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом Российской Федерации. Содержание ограничений оборота земельных участков устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территории, установленные федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, указаны в главе 12 настоящих Правил.

5.	Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

1)	К цветовым решениям объектов капитального строительства
не устанавливаются, кроме случаев, если муниципальным правовым актом муниципального образования – правилами благоустройства территории, установлены правила определения цветовых решений застройки и отдельных объектов капитального строительства, цветовое решение объекта должно выполняться в соответствии с данным документом.

2)	К отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства, не допускается:

- использование в качестве отделочных материалов фасадов объектов капитального строительства сайдинга (винилового), профилированного металлического листа, асбестоцементных листов, самоклеящейся пленки, баннерной ткани, сотового поликарбоната, а также устройство вентилируемого фасада 
с открытыми системами крепления;

- окраска поверхностей, облицованных натуральным (природным) камнем;

- использование пластика, профилированных металлических листов, асбестоцементных листов (плоские и волнистые), МГЛ-листов для устройства глухой части лоджии или балкона;

- использование цветного остекления, не соответствующего цветовому решению объекта капитального строительства, искажающего восприятие архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства
и окружающего их пространства, включая объекты и элементы благоустройства.

3)	К размещению технического и инженерного оборудования на фасадах
и кровлях объектов капитального строительства:

- техническое и инженерное оборудование фасадов объектов капитального строительства включает в себя системы газоснабжения, освещения, связи, телекоммуникации, видеонаблюдения, кондиционирования и вентиляции воздуха;

- техническое и инженерное оборудование должно располагаться с учетом системы композиционных осей фасадов объекта и иметь комплексный характер;

- габариты, форма, цветовое решение технического и инженерного оборудования и декоративных коробов, в которых оно размещается, не должны ухудшать визуальные характеристики объекта;

- не допускается размещение технического и инженерного оборудования на архитектурных элементах и деталях декора, порталах, козырьках, пилонах, консолях, фасадах с отделкой в виде настенной росписи, мозаичного панно, сграффито и иных видов монументального искусства;

- не допускается наружная открытая прокладка по фасаду подводящих сетей и иных коммуникаций, прокладка сетей с нарушением пластики фасада;

- не допускается размещение технического и инженерного оборудования, выступающего от плоскости фасада более чем на 20 см, на высоте менее 2,5 м
от уровня земли или крыльца;

- при строительстве объемно-пластическое решение фасада объекта капитального строительства должно предусматривать скрытое размещение наружных блоков систем кондиционирования, вентиляции и их комплексов, скрытую систему водоотведения, либо предусматривать их внутреннее размещение.

При реконструкции объекта капитального строительства:

- размещение дополнительного оборудования должно обеспечивать сохранность отделки фасада либо ее восстановление,

- при открытой прокладке подводящих сетей и иных коммуникаций необходимо располагать их в декоративных коробах, выполненных в цвете фасада. Длина декоративных коробов и их количество на фасаде объекта капитального строительства должны быть минимально возможными, трассировка осуществляться горизонтально, вертикально или параллельно кромке стены;

- при размещении наружных блоков систем кондиционирования 
и вентиляции на просматриваемых с территорий общего пользования фасадах необходимо применять защитные декоративные решетки, выполненные с учетом архитектурного решения объекта капитального строительства.

4)	К подсветке фасадов объектов капитального строительства не устанавливаются, кроме случаев, если муниципальным правовым актом муниципального образования – правилами благоустройства территории, урегулированы правила формирования архитектурно-художественной подсветки застройки и объектов капитального строительства, световое решение объекта должно выполняться в соответствии с данным документом.

5)	К объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства:

- здание или сооружение (в новой застройке) должно быть строго ориентировано по красной линии основного подъезда или подхода к нему;

- здание или сооружение не должно наносить визуальный дискомфорт,
а именно близко располагаться к окнам жилых домов и общественно-значимых зданий;

6)	К архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства:

- входные группы – входы в здания должны иметь навес в плоскости фасада и должны быть организованы в одной отметке с уровнем земли, входные группы
в общественные здания должны быть направленны на территории общего пользования или к основному подъезду к зданию или сооружению;

- цоколь – должен быть в одной плоскости со стеной зданий, западать или выступать и выполняться из антивандальных негорючих материалов;

- первый и цокольный этаж должен быть выполнен из облицовочного, прочного и антивандального материала (без применения штукатурки);

- фасад здания должен быть оборудован скрытыми элементами кондиционирования (в одном цветовом стиле здания);

- окна, лоджии, балконы должны быть остеклены, в едином стиле;

- информационные носители при оформлении необходимо использовать ровные шрифты, без засечек и декоративных элементов;

- запрещается использовать крышу зданий и сооружений для размещения рекламных носителей.

Виды разрешенного использования земельных участков, на которые распространяются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, а также объекты капитального строительства,
в отношении которых согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства не требуется, указаны в статье 11.1 настоящих Правил.

Решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства принимается уполномоченным органом местного самоуправления с учетом рекомендаций консультативно-экспертного совета
по рассмотрению архитектурно-градостроительного облика населенных пунктов, зданий, сооружений Ленинградской области, образованного постановлением Губернатора Ленинградской области от 31 мая 2021 года № 40-пг.

Виды разрешенного использования земельных участков, на которые распространяются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, а также объекты капитального строительства,
в отношении которых согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства не требуется, указаны в статье 11.1 настоящих Правил.

Решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства принимается уполномоченным органом местного самоуправления с учетом рекомендаций консультативно-экспертного совета
по рассмотрению архитектурно-градостроительного облика населенных пунктов, зданий, сооружений Ленинградской области, образованного постановлением Губернатора Ленинградской области от 31 мая 2021 года № 40-пг.

- Правила землепользования и застройки дополнить картой градостроительного зонирования. Карта территорий, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.